?Temirbeton qurilmalarni tayyorlash va tiklash usullarini ayting.

+Quyma-yaxlit, yig`ma, yig`ma-yaxlit

=Quyma-yaxlit va yig`ma

=Stend, konveyer yoki oqim-agregat texnologiyasi bo`yicha

=Stend texnologiyasi bo`yicha tayyorlanadigan yig`ma-yaxlit, quyma-yaxlit

?Qaysi omillar armaturaning beton bilan bog`lanishini ta`minlaydi?

+Armatura sirtining g`adir-budirligi, qovurg`alar, sement toshining yopishish xususiyati, ankerlarning mavjudligi

=Armatura sirtining g`adir-budirligi, kovurg`alar, tsement toshining yopishish xususiyati

=Ankerlarning mavjudligi

=Beton cho`kishidan hosil bo`ladigan bosimdan vujudga keladigan ishqalanish

?Siqilishdagi mustahkamligi bo`yicha betonning sinfini aniqlashda qanaqa shakl va o`lchamdagi standart namunalar qo`llaniladi?

+Qirrasi 15 sm bo`lgan kublar

=Diametri 15 sm va balandligi 60 sm bo`lgan silindrlar

=Qirrasi 10 sm bo`lgan kublar

=Qirrasi 20 sm bo`lgan kublar

?Qirralarining o`lchami 15 sm bo`lgan standart kubni 28 sutka davomida normal sharoitda  saqlagandan so`ng gidrav-lik press ostida 0,6 MPa/sek tezlik bilan siqilishga sinab, 95% ishonchilik bilan aniq-langan betonning mustahkam-lik tavsifi nima deb ataladi?

+Siqilishdagi mustahkamlik bo`yicha beton sinfi

=Siqilishdagi mustahkamlik bo`yicha beton markasi

=Cho`zilishdagi mustahkamligi bo`yicha betonning sinfi

=Betonning prizmatik mustahkamligi

?Seysmik tumanlarda temirbeton qurilmalarni tayyorlash va tiklashning qaysi usulidan foydalanish yaxshi?

+ Quyma-yaxlit va yig`ma-yaxlit

=Quyma-yaxlit

=Yig`ma-yaxlit

=Quyma-yaxlit, yig`ma va yig`ma-yaxlit

?Temir-betonning afzalliklari nimadan iborat?

+ Olovbardoshlik, uzoq vaqtga chi-damlilik, yuqori mustahkamlik, har xil shakldagi buyumlarni yasash, eksplua-tatsiya qilish uchun harajatlar kamligi

=Olovbardoshlik, uzoq vaktga chidamlilik, katta zichligi, issiqlik va tovushni yaxshi o`tkazuvchanligi

=Zichligining kattaligi, issiqlik va tovushni yaxshi o`tkazishi, buzib qayta qurish va kuchaytirish qiyinligi, yoriqlar paydo bo`lish ehtimoli

=Zichligining kattaligi, issiqlik va tovushni yaxshi o`tkazishi, har xil shakldagi buyumlarni yasash, eksplua-tatsiya qilish uchun harajatlar kamligi

?Temir-beton kurilmalarda armatura va betonning birgalikda ishlashini qaysi omillar ta`minlaydi?

+ Armaturaning beton bilan yaxshi bog`lanishi, armaturaning korroziyadan ishonchli himoyalanishi, chiziqli kengayish koeffitsientlarining yaqinligi

=Beton va armaturaning temperatura ta`siridan chiziqli kengayish koeffitsientlarining yaqinligi, beton va po`lat armatura sirpanuvchanligining yaqinligi

=Betonning armatura bilan yaxshi bog`lanishi, beton tanasidagi po`lat armaturaning korroziyadan ishonchli himoyalanishi

=Betonning armatura bilan yaxshi bog`lani-shi, yukdan beton va armaturada sirpanish deformatsiyasining va beton cho`kish deformatsiyasining mavjudlig

?Beton mustahkamligining oshishida kaysi omillar ta`sir ko`rsatadi?

+ Beton tarkibi, qotish sharoiti va vaqti, kuchlanish holatining turi, namunalarning shakli va o`lchami, yukning xarakteri va ta`sir etish vaqti

=Beton tarkibi, po`lat armaturaning turi va sinfi, davomli va ko`p marta takrorlanadigan yuklar

=Beton tarkibi (strukturasi), tsement turi va sarfi, suv sarfi, to`ldiruvchilarning turi va mustahkamligi, muhit temperaturasi va namligi

=Beton tarkibi, issiqlik va namlik ta`sirida ishlov berish, namunalarni sinashda yuklash tezligi

?Sinashda beton namunalarning mustahkamligiga masshtab omili qanday ta`sir ko`rsatadi?

+ Namunalarning o`lchamlari oshishi bilan mustahkamlik kamayadi

=Beton mustahkamligi dastlab oshadi, keyin kamayadi

=Namunalarning o`lchamlari oshishi bilan mustahkamlik oshadi

=Beton mustahkamligi o`zgarmaydi

?Betonning fizik-mexaniq xossasiga quruq (<40 °S) va issiq (>29 °S) muhit qanday ta`sir kiladi?

+ Mustahkamligi va elastiklik moduli kamayadi

=Ta`sir kilmaydi

=Mustahkamligi kamayadi

=Mustahkamligi va elastiklik moduli oshadi

?Beton cho`zilishga sinalganda qanaqa shakldagi namuna qabul qilinadi?

+ Sakkiz shaklidagi namuna, egiladigan prizma, yorilishga sinaladigan tsilindr

=Egiladigan prizma

=Yorilishga sinaladigan tsilindr

=Sakkiz shaklidagi namuna

?Ma`lumki, portlandtsement asosida tayerlagan beton quruq muhitda qotganda o`z hajmini kichraytiradi. Bu hodisani bir so`z bilan ayting

+ Cho`kish

=Kengayish

=Kichrayish

=Bo`kish

?Ma`lumki, doimiy yukning davomli ta`siridan betonda plastik deformatsiyalar vujudga keladi. Bu hodisani bir so`z bilan ayting

+Sirpanuvchanlik

=Cho`kish

=Bo`kish

=Kengayish

?Ma`mumki, beton nam sharoitda qotganda uning o`lchamlari oshadi. Bu hodisani bir so`z bilan ayting

+ Bo`kish

=Kengayish

=Cho`kish

=Kichrayish

?Beton va po`lat armaturadagi oldindan berilgan kuchlanishlar dastlabki deformatsiyalarning miqdori o`zgarmagan holda vaqt davomida kamayadi. Bu hodisani bir so`z bilan ayting

+ Relaksatsiya

=Sirpanuvchanlik

=Cho`kish

=Bo`kish

?Davriy muzlash va erish beton mustahkamligiga qanday ta`sir ko`rsatadi?

+ Mustahkamlik kamayadi

=Mustahkamlik oshadi

=Ta`sir ko`rsatmaydi

=Dastlab mustahkamlik oshadi, keyin kamayadi

?Betonning cho`kishidan hosil bo`ladigan kuchlanishlarni qanday kamaytirish mumkin?

+ Atrof muhit va beton sirtini qotish jarayonida namlash, beton tarkibini tanlab, cho`kish choklarini hosil qilib

=Suv va tsement sarfini kamaytirib, mayda donali to`ldiruvchilar ishlatib, temir-beton qurilmalarni armatura bilan jihozlab

=Beton tarkibini tanlab, temir-beton qurilmalarni armatura bilan jihozlab, muhitning namligini oshirib

=Atrof muhit namligini oshirib, tsement sarfini kamaytirib, temperaturani oshirib

?Davriy profilga ega bo`lgan yuqori mustahkamli sim armatura qanday belgilanadi?

+ Vr- II

=A-I

=B-II

=A-III

?Korroziyadan yorilishga chidamli payvandlanadigan davriy profili termik yo`l bilan mustahkamligi oshirilgan sterjenli armatura qanday belgilanadi?

+ At-VCK

=As-II

=At-IVC

=At-IVK

?Bo`ylama cho`zuvchi va siquvchi zo`rikishlarni qabul qilish uchun mo`ljallangan va temir- beton tanasiga hisob bo`yicha joylashtiriladigan armatura qanday ataladi?

+ Ishchi

=Konstruktiv

=Montaj

=Po`lat

?Hisobda e`tiborga olib bo`lmaydigan betondagi temperatura va cho`kish kuchlanishlarni qabul qilish, katta yuza bo`yicha teng taksimlangan mahalliy yuklar, hamma sterjenlarni beton bilan bog`lanishini yaxshilash maqsadida temir-beton qurilmalarga quyiladigan armatura qanday ataladi?

+ Konstruktiv

=Ishchi

=Montaj

=Konstruktiv va montaj armatura

?Temir-beton qurilmalarda hamma sterjenlarni sinchlarga birlashtiruvchi va betonlashda ularning loyihaviy holatlarini ta`minlovchi armatura qanday ataladi?

+ Montaj

=Konstruktiv

=Ishchi

=Ishchi va konstruktiv armatura

?Yig`ma temir-beton ustun bo`ylama sterjenlar, ko`ndalang xomutlar va montaj halqalari bilan jihozlangan. Ishchi sterjenlarni ko`rsating

+ Bo`ylama sterjenlar

=Ko`ndalang xomutlar

=Bo`ylama sterjenlar va ko`ndalang xomutlar

=Montaj halkalari

?Deraza usti temir-beton to`sini pastki va yuqori bo`ylama sterjenlar, ko`ndalang xomutlar, montaj sterjenlardan iborat bo`lgan sinch va ko`tarish halqasi bilan jihozlangan. Ishchi sterjenlarni ko`rsating

+ Pastki bo`ylama sterjenlar va ko`ndalang xomutlar

=Yuqori bo`ylama sterjenlar

=Ko`ndalang xomutlar

=Hamma bo`ylama sterjenlar

?Temir-beton qurilmalarda ishchi armaturalar nima uchun quyiladi?

+ Cho`zuvchi zo`riqishlarni qabul qilish uchun

=Talab qilingan holatlarda siquvchi zo`riqishlarni qabul qilish uchun

=Buruvchi momentlarni qabul qilish uchun

=Cho`zuvchi zo`riqishlarni va talab qilingan holatlarda siquvchi zo`riqishlarni qabul qilish uchun

?A-IV sinfli po`lat armaturaning sirti qanaqa shaklga ega?

+ Archa shaklidagi qovurg`alarga ega

=Silliq

=Vint shaklidagi qovurg`alarga ega

=Tuxum shaklidagi uyiqlarga ega

?Temir-beton qurilmalarda armatura sifatida ishlatiladigan chigirlangan po`lat shakllar (burchak, kushtavr, shveller va boshqa) qanaqa armatura deb ataladi?

+ Bikr

=Egiluvchan

=Montaj

=Konstruktiv

?Temir-beton qurilmalarni ko`ndalang holatda armaturalar bilan  jihozlashdan maqsad nima?

+ Betonning ko`ndalang deformatsiyalanishini cheklash va element yuk ko`tarish qobiliyatini oshirish uchun

=Hisobda e`tiborga olib bo`lmaydigan temperatura kuchlanishlarini qabul qilish uchun

=Hisobda e`tiborga olib bo`lmaydigan cho`kish kuchlanishlarini qabul qilish uchun

=Betonlash jarayonida armatura sterjenlarini loyihaviy holatlarda saqlash uchun

?Yig`ma temir-beton qurilmalarning montaj halqalarini tayyorlash uchun qanaqa po`lat armaturalar qo`llaniladi?

+ A-I, As- II

=B-I, B-II

=K-7, A-IV

=A-II, A-III

?Qanaqa po`lat armatura "Kuchlanish-deformatsiya" diagrammasida yaqqol namoyon bo`lgan oqish maydonchasiga ega?

+ A-I, A-II, A-III

=A-IV, A-V, A-VI

=A-IV, A-VCK, A-VI

=B-II, B-II

?Qaysi po`lat armatura sinfi uchun cho`zilishdagi hisobiy qarshilik miqdori = 510 mPa qabul qilinadi?

+ A-IV

=Bp-I

=A-V

=A-VI

?Temir-beton qurilmalar uchun chegaraviy holatlarning I guruhi bo`yicha qanaqa hisoblar bajariladi?

+ ustuvorlikka, chidamlikka hamda mustahkamlik bo`yicha hisoblash

=kenglikka hisoblash

=ixchamlik hisoblash

=qulaylilik bo`yicha hisoblash

?Temir-beton qurilmalar uchun chegaraviy holatlarning II guruhi bo`yicha qanaqa hisoblar bajariladi?

+ Yoriqlarning paydo bo`lishi, ochilishi, yopi-lishi va defor-matsiya bo`yicha hisoblash

=Ustuvorlikka hisoblash

=Chidamlikga hisoblash

=Mustahkamlik bo`yicha hisoblash

?Qanaqa yuklar doimiy deb ataladi?

+ Yuk ko`taruvchi va to`siq qurilmalarning xususiy og`irligi, gruntlarning og`irligi va bosimi, oldindan berilgan kuchlanishning ta`siri

=Gruntlarning og`irligi va bosimi

=Oldindan berilgan kuchlanishning ta`siri

=Yuk ko`taruvchi va to`siq qurilmalarning xususiy og`irligi

?Qurilmalarni "mustahkamlik", shakl va holatlar ustuvorligining yo`qolishi va chidamlilik bo`yicha hisoblashlar chegaraviy holatlarning qaysi guruhiga mansub?

+ I guruh

=II guruh

=III guruh

=I va II guruh

?Temir-beton qurilmalarni yoriqlarning paydo bo`lishi, ochilishi, yopilishi bo`yicha va salqiligini hisoblash chegaraviy holatlarning qaysi guruhiga mansub?

+ II guruh

=I guruh

=III guruh

=I va II guruh

?Temir-beton qurilmalarning qanaqa holati chegaraviy holat deb ataladi? To`liq javobni toping.

+Qurilmalarning ekspluatatsiya qilib bo`lmaydigan holatiga

=Qurilmalarning yuk ko`tarish qobiliyatini yo`kotgan holatiga

=Qurilmalardagi yoriqlarning yopilgan holatiga

=Qurilmalardagi yoriqlarning to`liq yopilmagan holatiga

?Armaturasi oldindan taranglashtirilmaydigan, oddiy egiladigan elementlarni tayyorlash uchun qaysi sinfdagi og`ir betondan foydalanish samarali hisoblanadi?

+V15...V20

=V7,5...V12,5

=V25...V30

=V35...V45

?Egiladigan element bikiladigan zonasiga armatura nima maqsadda quyiladi?

+ Element kesimi o`lchamlari chegaralanganda, beton sinfini oshirish imko-niyati bo`lmagan-da, ikki xil isho-radagi moment ta`sir qilganda

=Cho`kish deformatsiyalarini qabul qilish uchun

=Cho`zuvchi zo`riqishlarni kamaytirish uchun

=Beton ezilmasligi uchun

?Egiladigan temirbeton elementlarning kesimi nima maqsadda tavr shaklida qabul qilinadi?

+ Betonni tejash uchun

=Kesimdagi cho`zuvchi kuchlanishlarni kamaytirish uchun

=Ekspluatatsiya qilish jarayonida kommunikatsiyalarni o`tkazish uchun

=Elementning tashqi ko`rinishi chiroyli bo`lishi uchun

?Tavr kesimli egiladigan elementlarning mustahkamligini bir tomonlama armaturalangan to`g`ri to`rtburchak kesimlardek hisoblash qaysi holda ruxsat etiladi ?

+ Neytral o`q kesim rafini kesib o`tganda

=Neytral o`q kesim kovurg`asini kesib o`tganda

=Tavr kesim konsolining uzunligi katta bo`lmaganda

=Siqilgan beton ezuvchi zo`riqishlarni qabul qilganda

?Bir tomonlama armaturalangan egiladigan elementlarni hisoblash uchun qabul qilinadigan to`g`ri shartlarni ko`rsating.

+ Betondagi kuchlanishlar epyurasi to`rt-burchak shaklida, kuchlanish miq-dori Rb, yoriq cho`qqisidagi be-ton ishlashi e`ti-borga olinmaydi

=Beton siqilish zonasidagi nor-mal kuchlanish epyurasi uchbur-chak shaklida, kuchlanish miqdori R, yoriq cho`qqisidagi beton ishlaydi

=Betondagi kuch-lanishlar epyurasi trapetsiya shak-lida, kuchlanish miqdori Rbn, yoriq cho`qqi-sidagi beton ishlashi e`tiborga olinadi

=Betondagi siquv-chi kuchlanishlar epyurasi egri chiziqli, kuchla-nish miqdori Rb,ser, butun kesimdagi beton ishlashi e`tiborga olinadi

?Egiladigan element uzunligi bo`yicha qaysi joylarda bosh cho`zuvchi "" va bosh siquvchi "" kuchlanishlar vujudga keladi?

+ Kesuvchi kuch va eguvchi momentlar ta`sir kiladigan tayanch zonalarida

=Kesuvchi kuchlar hosil bulmaydigan ravokning o`rtasida

=Faqat eguvchi momentlar ta`sir qiladigan joylarda

=Normal yoriqlar paydo bo`ladigan joylarda

?Egiladigan elementlar ko`ndalang kesimining qanaqa shakli tejamli hisoblanadi?

+  Tavr shakli

=Qo`shtavr shakli

=To`g`ri to`rtburchak shakli

=Aylana shakli

?Egiladigan elementlarning siqilgan zonasidagi teng ta`sir etuvchisi qo`yilgan nuqta atrofida ikki qismning bir-biriga nisbatan buralib qiya kesim bo`yicha buzilishi qaysi holda ruy beradi?

+ Qiya yoriq chukksidagi beton da kuchlanishlar Rb-ga teng bo`lganda

=Qiya yoriqni kesim utuvchi bo`ylama va ko`ndalang xamda bukilgan armaturadagi kuchlanishlar oqish chegarasiga etganda

=Qiya yoriqlar orasidagi betonda kuchlanishlar -ga teng bo`lganda

=Qiya yoriqlar orasidagi betonda kuchlanishlar -ga teng bo`lganda

?To`sin bo`ylama armaturasining bir qismi qaysi maqsadda ravokda uziladi (kesiladi)?

+ Bo`ylama ishchi armaturani tejash uchun

=Ko`ndalang armaturani tejash uchun

=Uzunligi element ravog`idan kalta bo`lgan armaturadan foydalanish uchun

=Elementni betonlash uchun sharoit bo`lmaganda

?Egiladigan va nomarkaziy cho`ziladigan elementlarda armaturalash protsentining miqdori qancha qabul qilinadi?

+ 0,05

=0,60

=0,40

=0,25

?Egiladigan to`sinlar uchun beton siqilish zonasi nisbiy balandligining optimal miqdori () qancha qabul qilinadi?

+ 0,25...0,4

=0,15...0,2

=0,2...0,25

=0,05...0,1

?Plita uchun beton siqilish zonasi nisbiy balandligining optimal miqdori () qancha qabul qilinadi?

+ 0,1...0,2

=0,05...0,1

=0,2...0,25

=0,25...0,3

?Tavr kesimli egiladigan elementlar uchun armaturalash protsentining optimal miqdori qancha qabul qilinadi?

+ 0,6…1,5

=0,1…0,3

=0,3…0,6

=0,05...0,1

?To`g`ri to`rtburchak kesimli siqiladigan element uchun armaturalash protsentining optimal miqdori qancha qabul qilinadi?

+ 0,5…1,2

=0,3…0,5

=0,1…0,3

=1,2…2,0

?Egiladigan to`sinlardan eng ko`p qo`llaniladigan ko`ndalang kesim o`lchamlari va (h va  ravog`i L o`rtasidagi munosabatning to`g`ri qiymatlarini ko`rsating?

+h= (1/8...1/15)L  b = (0,3…0,5)h

=h= (1/4…1/6)L  b = (0,8...)h

=h=(1/20... 1/25)L  b = (0,8...)h

=h=(1/30... 1/35)L  b = (0,2…)h

?To`sin kesimining eni qancha bo`lganda ikkita va undan ko`p bo`lgan sinch qo`yiladi?

+ b > 150 mm

=b = 150 mm

=b < 100 mm

=b < 150 mm

?Egiladigan elementlar uchun armaturalash protsentining minimal to`g`ri qiymatini ko`rsating.

+ 0,05%

=0,03%

=0,04%

=0,02%

?Ikkinchi guruh chegara xolati deganda nimani tushunasiz?

+Inshoatda normal foydalanish qiyinlashib qolganligi tufayli.

=Kostruksich yuk kutarish qobiliyatini yo’qotishi yoki foydalanishga butunlay yaroqsiz bo’lib qolishi tufayli.

=Konstruksiya o’z ustivorligini yo’qotishi sababli.

=Texnologig jarayonni buzilishi tufayli.

? Sortament deganda nimani tushunasiz?

+Sortament – bu metallurgiya zavodlarida hamda metall ishlab chiqariish korxonalarida ishlab chiqqarilgan maxsulotlarni kursatgichlarini umumlashtirilgan tushuncha.

=Sortament – bu metallarni markasi, turlari toifalari va boshqa hususiyatlarini ichiga oluvchi tushuncha.

=Sortament – bu metallarni ishlab chiqarilishida ko’zda tutiladigin texnologik jarayonni o’z ichiga oladigan xolat.

=Sortament – bu metallarni klassifikatsiyasi.

?Asosiy birikma sifatida metall qurilmalarida qaysi birikma ishlatiladi?

+Payvandlash yordamida.

=Boltlar yordamida.

=Parchin mixlar yordamida.

=Boltlar va parchin mixlar yordamida..

?Tusinlarning kundalang kesim yuzasi qaysi kurinishdagisi iqtisodiy samarador hisoblanadi?

+Qushtavr va shveller.

=Turtburchak va qushtavr.

=Doira va turtburchak.

=Shveller va doiraviy.

?Elementlarni qirralarini ishlov berish turiga qarab aniqlang qaysi shaklli chok sifatliroq chiqadi?

+X-shaklli.

=K-shaklli.

=V-shaklli.

=U-shaklli.

?Qaysi ko’rinishdagi kesim yuza egilishga juda yaxshi ishlaydi?

+Dvutavr.

=Turtburchak.

=Aylana.

=Shveller.

?Markaziy siqilayotgan elementlarni effektiv kesim yuzasi?

+Aylana.

=Shveller.

=To’tburchaklar.

=Dvutavr.

?Qaysi ustunlar markaziy siqiigan ustunlar deb ataladi?

+Bunday ustunlarga buylama yuklar ustun uqi bo’ylab quyiladi.

=Bunday ustunlarga buylama yuklar ekssentrisitet bilan quyiladi.

=Bunday ustunlarga yuklar uq buyicha va ekssentrisitet bilan quyiladi.

=Bunday ustun-larga buylama yuklar vertikal va gorizontal o’qlar buyicha quyiladi.

?Markaziy siqilishga ishlaydigan ustunlar qayerda qullaniladi?

+Qavatlararo yop-malarni kutarib turishda va ishchi maydonlarni ushlab turishda.

=Kup qavatli binolar ustunlari sifatida.

=Bir qavatli ishlab chiqarish binolarda ustun sifatida.

=Kupriklarni tayanch qismlarida.

?Ustunlar quyidagi qaysi qismlardan iborat?

+Bosh qism, urta qism, quyi qism.

=Bosh qism, tokchalar va quyi qism.

=Bosh qism, devorcha qism, tayanch plita qismi.

=Bosh qism, traversiya va kundalang qovurg’a.

?Ustunlarning bosh qismi nima vazifani bajaradi?

+Yuqorida joy-lashgan konstruk-siyalardan kela-digan yuklarni bevosita qabul qiladigan qism.

=Yuklarni uzgartiruvchi aosiy qism.

=Sterjendan kelgan yukni poydevorga uzatadgan asosiy qismi.

=Bog’lovchilarni maxkamlashda ishlatiladigan.

?Yaxlit ustunga nisbatan panjarali ustunlarni afzalliklari nimada?

+Ustunligi – teng ustivorlik va kam material sarfi.

=Ustunligi – bazani kengaytirish bilan   ustivorikni ta’minlash.

=Ustunligi – kesim yuzalarini turli xil elimentlarni tanlash.

=Ustunligi – bikrligini kamaytirish bilan kam material sarfi.

?Yaxlit ustunlarga nisbatan panjarali ustunlarni kamchiliklari nimada?

+Konstruksyani murakkabligi va tayyorlashda mehnat sarfini ko’pligi.

=Kamchiliklari yo’q.

=Xarorat oshishi bilan tezda ustivorligini yo’qotishi.

=Hisoblashda kup vaqt sarflanishi..

?Ferma qanday asosiy elementardan tashkil topgan?

+Yuqori kamar, pastki kamar, ustunlari, fasonkalar, flanslar, taxtakachlar.

=Yuqori kamar, pastki kamar, panjara.

=Yuqori kamar, pastki kamar, tirgaglar, ustunlar, osmalar.

=Yuqori kamar, pastki kamar, tayanch, urta va yiriklashtiruvchi tugunlar.

?Ishlab chiqarish binolari yopmalarida qanday ferma turlari va ularning shakllari qullaniladi?

+Turtburchak yoki trapetsiyasimon shaklli tusinsimon fermlar.

=Turli shakllardagi tusinsimon yoki arkasimon fermalar.

=Istalgan shakldagi fermalar.

=Istalgan shakldagi tusinsimon fermalar.

?Stropil ferma hisobi qaysi yuklarga hisoblanadi?

+Doimiy, qor, sha-mol, qiyalik burcha-gi  gradusdan katta xollarda, osil-gan kutarish tran-sporti jixozlaridan.

=Doimiy, qor, shamol, osilgan kutarish transforti jixosidan.

=Doimiy, shamol, yomg’irlar, fonar og’irigiga.

=Maxsus yuklarga.

?Ferma sterjenlaridagi zuriqishlar qurilish mexanikasining qanday keng tarqalgan va qulay uslublari yordamida aniqlanadi?

+Maksvell-Kremoni usuli, parallel kesimlar usuli, tugunlarni kesish usuli, kombinatsiyalangan usul, ta’sir chiziqlar usullari.

=Grafik usul, analitik usul.

=Kesilgan elementlar usuli (MKE), Gaus usuli, Maksvell-Kremoni usuli.

=Eylar usuli, Maksvell-Kremoni usuli, kesilgan elementlar usuli (MKE), EXM yordamida.

?Metal qurilmalar tayyorlash uchun asosan qanaqa materiallar ishlatiladi?

+Kam uglerodli pulat.

=Chuyan qotishmalari.

=Pulat.

=Chuyan.

?Metall qurilmalarining afzalligi

+Engilligi, ishonchliligi va industrialliligi.

=Mustaxkamligi.

=Engilligi.

=Industrialliligi, ya’ni qurilmalar asosan zavod sharoitida tayyorlanadi.

?Metall qurilmalarni rivojlanishga sabab bulgan omillar.

+Payvandlash ixtiro qilinib pulatni sanoat texnologiyasiga asosan industrial ishlab chiqarilishi.

=Pulatni ixtiro qilinishi.

=Fanning rivojlanishi.

=Sanoat binolari qurilishi.

?Kam uglerodli metallarda uglerodning miqdori necha foizdan oshmasligi kerak?

+0,22 %.

=16 %.

=0,01 %.

=2 %.

?Alyuminiyning urtacha solishtirma og’irligi qancha?

+2,7 t / m3

=5 t / m 3

=3,4

=7,8

?Qaysi holatlarda metallarda kuchlanishlar tuplanadi?

+Qurilmada metallning kundalang kesimi o’zgargan joyda (teshik yoki uyiqlar bor joyd.

=Chuzilishga ishlaydigan elementlarda.

=Siqilishga ishlaydigan elementlarda.

=Yupqa metallarda.

?Qurilmaga ta’sir qiladigan doimiy yuklarga nimalar kiradi?

+Qurilmaning xususiy og’irligi, yopmalar devorlar, oldindan zuri-qishlarning ta’siri.

=Asbob uskunalardan xosil bo’lgan yuklar.

=Yomg’ir.

=Shamol va qor.

?Vaqtinchalik yuklarga nimalar kiradi?

+Qor, shamol, texnalogik jarayon-ga bog’liq bo’lgan yuklar, odamlar-ning og’irligi va boshqalar.

=Texnalogik jarayonga bog’liq bulgan yuklar.

=Zilzila.

=Faqat qor va shamol.

?Maxsus yuklarga nimalar kiradi?

+Yuqori punktlarda uktirib utganlarning hammasi.

=Zilziladan xosil bulgan ta’sirlar, zamin chukishi.

=Texnologik jarayonning buzilishi natijasida xosil bulgan ta’sirlar.

=Faqat portlash ta’strida.

?Yuklar buyicha ishonchlilik koeffitsinti nimani hisobga oladi?

+Yuklarning uzgartiruvchanligini xisobga oladi

=Yuklarning uzgarmasligini xisobga oladi.

=Doimiy yuklarni oshishini xisobga oladi.

=Vaqtinchalik yuklarni kamayishini xisobga oladi.

?Normal boltlarda boltning diametri bilan boltlarga quyiladigan teshik deametri urtasidagi farqi qancha bulishi mumkin?

+0,3 mm dan 0,5 mm gacha.

=0,1 mm dan  0,2 mm gacha.

=2 mm dan  3mm gacha.

=5 mm gacha.

?Tusin tokchasini eni qanday xolda ham necha mm dan kichik bo’lmasligi kerak?

+180.

=120.

=160.

=100.

?Nomarkaziy siqilgan ustunni balandligi buyicha turlarini kursating.

+Uzgarmas, pogonali, ajratilgan tarmoqli.

=Uzgarmas, bir necha pog’onali bir necha tarmoqli.

=Uzgaruvchan, pogonali bir tarmoqli.

=Uzgaruvchan, pogonali ajratilgan tarmoqli.

?Binoning karkasi deb nimaga aytiladi?

+Binoga tushadigan xama yuklarni qabul qiluvchi yuk kutaruvchi konstruksmyalar tudasiga.

=Binoni yuk kutaruvchi va urab turuvchi konstruksiyalar tuplamiga.

=Binoning urab turuvchi konstruksiyalar tuplami.

=Binoning kundalang va buylama ramalari.

?Katta oraliqli yopma konstruksiyalarini tasnifini kursating.

+Tekis- fermalar, ramalar va arkalar fazoviy sterjenli plitalar va qobiq-lar gumbazlar, osmali.

=Fazoviy-fermalar, ramalari va arkalar tekis sterjenli plitalar va kobiqlar, gumbazlar.

=Osmali-fermalar, ramalar va arkalar fazoviy sterjenli plitalar va qobiqlar gumbazlar, tekis.

=Tekis fermalar, ramalar va arkalar, osmali sterjenli va qobiqlar, gumbazlar.

?Temirbetonning texnik iqtisodiy afzalliklari nimada?

+Mahalliy materiallarni ko’plab ishlatish mumkinligi, olovbardoshligi, chidamliligi, mustahkamligi.

=Isiqlikni yaxshi o’tkazishni.

=Siqilishga va cho’zilishga chxshi ishlashi.

=Tovush o’tkazmasligi.

?“Oldindan zo’riqtirilgan konstruksiya” deganda nimani tushunasiz?

+Beton va armaturada oldindan so’n’iy zo’riqishlar hosil qilishni.

=Armaturani qizdirib o’zaytirishni.

=Beton klassini oshirishni.

=Betonni so’n’iy zo’riqishni.

?Loyihalarda В 20, В 25 yoki В 30 belgilar ko’rsatilgan bo’lsa nimani anglatadi?

+Betonning siqilishga bo’lgan mustahkamligi sinfini.

=Betonning qirqilishga bo’lgan mustahkamligini.

=Betonning og’ir beton ekanligini.

=Betonning suv o’tkazuvchanligini.

?Tayyorlangan materialiga ko’ra qurilish konstruksiyalari qanday turlarga bo’linadi?

+Metall, beton va temirbeton, tosh, yog’och va plasstmassa konstruksiyalar.

=Massiv, to’sin, plita, qobiq va sterjenli sistemalar.

=Siqiluvchi, cho’ziluvchi, egiluvchi elementlar.

=Massiv temirbeton elementlar.

?Metropoliten, ko’prik, tonnellar qurishda qanday qurilish konstruksiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq?

+Temirbeton konstruksiyalardan.

=Yog’och konstruksiyalardan.

=yelimlangan yog’och konstruksiyalardan.

=Metall konstruksiyalardan.

?Gidromeloratsiyada, to’g’onlar va irrigatsiya qurilmalari qurishda qanday qurilish konstruksiyalardan foydalanish maqsadga muvofiq?

+Temirbeton konstruksiyalar-dan.

=Uelimlangan yog’och konstruksiyalar-dan.

=Metall konstruksiyala-rdan.

=Tosh va armotosh konstruksiyalar-dan.

?Temirbeton plitalar qanday turlarga bulinadi?

+Yassi butun kesimli, yassi bo’sh tanali va qovurg’ali.

=Yassi butun kesimli va qovurg’ali.

=Yassi bo’sh tanali va qovurg’ali.

=Qovurg’ali  va to’rtburchak bo’shliqli.

?Qurilish g’ishti nima?

+O’lchamlari 65x120x250 mm bo’lgan loydan temperatura ta’sirida pishirilgan suniy qurilish materiali.

=O’lchamlari 200x200x420 mm bo’lgan betondan tayyorlangan suniy qurilish materiali.

=Ohaqli qorishmadan tayyorlangan o’lchamlari 85x120x250 mm bo’lgan suniy qurilish materiali.

=O’lchamlari 250x250x500 mm bo’lgan suniy qurilish materiali.

?Bo’ylama cho’zuvchi va siquvchi zo’riqishlarni qabul qilish uchun mo’ljallangan va temirbeton tanasiga hisob bo’yicha joylashtiriladigan armatura qanday ataladi?

+Ishchi.

=Montaj.

=Po’lat.

=Yordamchi

?Oldindan zo’riqtirilgan temirbeton qurilmalarning afzalliklari nimadan iborat?

+Beton va po’lat armatura tejaladi, qurilmaning massasi kamayadi, qurilmaning yoriqbardoshligi, bikrligi va chidamligi oshadi.

=Armatura tarnglashtirish uchun maxsus moslamalarning qo’llash  talab qilinadi, beton va po’lat armatura tejaladi, qurilmaning massasi kamayadi.

=Beton va po’lat armatura tejaladi, qurilmaning massasi kamayadi.

=Temirbeton qurilmalarning yoriqbardoshligi oshadi va ularning qo’llanish sohasi kengayadi.

?Materiallar epyurasi nima maqsadda quriladi?

+Po’lat armaturani tejash maqsadida.

=Eguvchi moment miqdorini aniqlash uchun.

=Kesuvchi kuch miqdorini aniqlash uchun.

=Beton va armaturani tejash maqsadida.

?Kashkarov bolg’asining funksiyasi nimadan iborat?

+Temirbeton konstruksiyalar betonining mustahkamligini aniqlashdan iborat.

=Betonning g’ovakligini aniqlashdan iborat.

=Betonning deformatsiyasini aniqlaydi.

=Betonning zichligini aniqlashdan iborat.

?Vaqt utishi bilan beton mustaxkamligi uzgaradimi?

+Beton mustaxkamligi vakt utishi bilan oshadi.

=Beton mustaxkamligi vakt utishi bilan uzgarmaydi.

=Beton mustaxkamligi vaktga boglik emas.

=Beton mustaxkamligi kamayadi.

?Qanaqa elementlar ustunlar deb ataladi?

+Ustun binoning sterjensimon vertikal elementi bo’lib poydevorga tayanadi.

=Binoning egiluvchi elementi bo’lib devorga tayanadi.

=Binoda cho’ziluvchi element hisoblanadi.

=Binodan tutayotgan yukni devorga tekistaqsimlaydi.

?Ustunlar qanday materiallardan tayyorlanadi?

+Tosh-g’isht, yog’och, metall va temirbetondan tayyorlanadi.

=Metall va temirbetondan tayorlanadi.

=Tosh-g’isht va yog’ochdan tayyorlanadi.

=Yog’och, metall va temirbetondan tayyorlanadi.

?Qurilishda ishlatiladigan po’latning sifatini nima belgilaydi?

+Mexanik xossasi, payvandlanuvchanligi, korroziyaga chidamliligi.

=Oquvchanlik chegarasi.

=Elastikligi, mustahkamlik chegarasi.

=Kimyoviy tarkibi, prokat turi.

?Oddiy mustahkamli kam uglerodli po’lat qanday olinadi?

+Ferrit zarrachalariga 0,2% gacha uglerod qo’shish yordamida.

=Ligerlash yordamida.

=Termik ishlov berish yordamida.

=CHo’yanga nikel va molibden qo’shish yordamida

?Yuqori mustahkamli po’lat qanday olinadi?

+Kam uglerodli po’latni ligerlash yoki termik ishlov berish yordamida.

=Kam uglerodli po’latni ligerlash yordamida.

=Po’latga termik ishlov berish yordamida.

=Kam uglerodli po’latga kremniy bilan alyuminiy qumi yordamida.

?Po’latning mexanik xossasi va payvandlanuvchanligi nimaga bog’liq?

+Kimyoviy tarkibiga termik ishlovga va yoyish texnologiyasiga.

=Uglerodning miqdoriga.

=Mustahkamligiga.

=Ligerlash usuliga.

?Plastik deformatsiya nima hisobiga ro’y beradi?

+Po’lat kristallarini bir-biriga nisbatan sil.

=Po’lat atomida ishqalanish kuchining kamayishi natijasida.

=Po’latda uglerod mavjudligi tufayli.

=Atom zarrachalarining yopishqoqligi kamayishi natijasida.

?O’ta yuqori mustahkamli po’lat qanday olinadi?

+Kam uglerodli po’latni ligerlash va termik ishlov berish yordamida.

=Po’latga termik ishlov berish yordamida.

=Po’latni ligerlash yordamida.

=Po’latni toblash yordamida.

?Alyuminiy qotishmalarining po’latga nisbatan afzalliklari.

+Engilligi, korroziyaga chidamliligi, past temperaturalarda darz ketmasligi

=Engilligi

=YOng’inga chidamliligi

=Korroziyaga chidamliligi.

?Po’latning elastik deformatsiyasining asosiy xossasi.

+Elastik deformatsiya  proporsionallik  chegarasigacha qaytar hisoblanadi.

=Elastik deformatsiya vaqtinchalik  qarshilik nuqtasigacha  qaytar hisoblanadi.

=Elastik deformatsiya  oquvchanlik chegarasigacha qaytar hisoblanadi.

=Elastik deformatsiya  hisobiy qarshilik  chegarasigacha qaytar hisoblanadi

?Po’latning oquvchanlik  chegarasi nima?

+Kuchlanish o’zgarmas paytda plastik deformatsiyani sodir bo’lishi

=Kuchlanish hisobiy qarshilikka yetgan nuqtasidagi deformatsiya

=Qoldiq deformatsiya 0,2% ga  yetgan nuqtadagi kuchlanish

=Kuchlanish bilan deformatsiya o’rtasidagi proporsionallik yo’qolgan nuqtadagi kuchlanish.

?Po’latning vaqtinchalik qarshiligi nima?

+Po’lat namunani buzilish paytidagi chegaraviy kuchlanishi;

=Kuchlanish o’zgarmas paytda plastik deformatsiyani sodir bo’lishi;

=Kuchlanish bilan deformatsiya o’rtasidagi proporsionallik yo’qolgan paytdagi kuchlanish;

=Kuchlanish hisobiy qarshilikka yetgan paytdagi kuchlanish.

?Oquvchanlik chegarasi qaysi po’latlarga xos.

+Tarkibida (0,1-0,3%) uglerod bo’lgan po’latlar oddiy mustahkamli;

=Termik ishlov berilgan po’latlar;

=Yuqori mustahkamli po’latlar

=Barcha po’latlarga.

?Kuchlanishlar konsentratsiyasi nima va qaysi holatlarda hosil bo’ladi?

+Shakl o’zgarishi yoki unda teshiklar, o’yiqlar, yoriqlar mavjud kesimlarda kuchlar oqimi nuqsonlarni aylanib o’tishi natijasida kuchlanishlarni oshib ketishi;

=Konstruksiyaning ulangan joylarida kuchlanishlarni oshib ketishi;

=Kesimlar qiyshaygan joylarda kuchlanishlarni oshib ketishi;

=Temperatura ta’sirida kuchlanishlarni oshib ketishi.

?Po’latni mo’rt buzilishiga qanaqa faktorlar sabab bo’ladi?

+Kuchlanishlar konsentratsiyasi, cho’zuvchi kuchlanishlar, past temperaturalar, dinamik ta’sirlar;

=Kuchlanishlar konsentratsiyasi;

=Yuqori temperatura;

=Past temperatura.

?Qurilish konstruksiyasining chegaraviy holati nima?

+Konstruksiya ekspluatatsiya talabiga javob bera olmaydigan holat?

=Konstruksiya ustivorligini yo’qotadigan holat?

=Konstruksiya deformatsiyalarining haddan tashqari oshib ketishi;

=Konstruksiya normal kuchlanishlar hisobiy qarshilikka erishgan paytdagi holat.

?Quyida qayd qilingan talablar qaysi guruh chegaraviy holatiga mansub?

+Birinchi guruh - konstruksiyani ekspluatatsiyaga yaroqsizligi yoki buzilishi;

=Birinchi guruh - normal ekspluatatsiyaga yaroqsiz, ikkinchi guruh - qurilmani buzilishdagi holati;

=Birinchi guruh - konstruksiyada deformatsiyani oshib ketishi - ikkinchi guruh - normal ekspluatatsiyaga yaroqsizligi;

=Birinchi guruh - normal ekspluatatsiyaga yaroqsizligi, ikkinchi guruh - kuchlanishlar hisobiy qarshilikka erishishi.

?Materiallar yuklar bo’yicha ishonchlilik koeffitsiyenti nimani xisobga oladi?

+Normativ yuklarni noma’qul tomonga o’zgarishini.

=Yuklarni oshib ketishini.

=Nomativ yuklarni oshib ketishini.

=Qurilmani haqiqiy sharoitda ishlashini.

?Materiallar bo’yicha ishonchlilik koefitsenti nimani hisobga oladi?

+Metall qarshiligini normativ qiymatdan kichik tomonga o’zgarishini.

=Materiallarni haqiqiy ishlash sharoitini xisobga oladi.

=Metalni plastikligini xisobga oladi.

= Metalni elastikligini xisobga oladi.

?Yuklarni birgalik koeffitsenti nimani xisobga oladi?

+Yuklarni (vaqtinchalik va maxsus) bir vaqtda ta’sir qilish extimolini.

=SHamoldan ta’sir qilgan yuklarni.

=Zilziladan hosil bo’lgan yuklarni.

=Qurilmani haqiqiy ishlash sharoitini.

?Qurilma mustaxkamligini hisoblashda qaysi xolatda hisobiy qarshilik oquvchanlik chegarasi bo’yicha   olinishi mumkin.

+Oddiy mustaxkamli kam ugreloddan po’latlardan yasalgan qurilmalarni mustahkamlik bo’yicha xisoblanadi.

=Yuqori mustaxkamli pulatdan yasalgan qurilmalar uchun.

=O’ta yuqori sifatli pulatdan yasalgan qurilmalar uchun.

=Barcha xolatlarda.

?Metal qurilmalarini yasashda payvandlashning qaysi turidan ishlatiladi?

+Qo’lda, elektrik yordamida argon gazi ostida avtomatda yarim avtomat hamda himoyalovchi gaz ostida payvandlash.

=Kontakt payvandlash.

=Gaz yordamida payvandlash.

=Doimiy va o’zgaruvchan tok yordamida payvandlash.

?Payvand choki atrofida sodir bo’ladigan noma’qul xodisalar.

+Po’lat toblanadi, plastiklik oshadi, yoriqlar hosil bo’ladi, mustahkamlik pasayadi.

=Elastiklik kamayib yoriqlar hosil bo’ladi.

=Po’lat toblanadi.

=Mustahkamlikning pasayishi.

?Boltli birikmaning afzalligi nimada?

+Boltli birikmaning dinamik kuchlarga nisbatan ishonchli  ishlashi

=Material tejalishi

=Sanoatbobligi

=Montaj qilish osonligi.

?Nima maqsadda to’sin kesimi o’zgartiriladi?

+Eguvchi momentni to’sin uzunligi bo’yicha keskin o’zgarishi tufayli material tejaladi.

=Mustahkamlikni oshirish maqsadida.

=To’sin uzunligi bo’yicha kesuvchi kuchlarning o’zgarishi tufayli, materialni tejash

=To’sin bikrligini oshirish maqsadida.

?Markaziy siqilgan ustunlar

+Ta’sir qiladigan vertikal yuk ustun o’qiga qo’yilgan

=Ta’sir qiladigan yuklar ustun o’qiga nisbatan bir oz ekssentrisitet bilan qo’yilgan

=Ustunga bo’ylama kuchdan tashqari eguvchi moment ta’sir qilsa

=Ustun o’qiga eguvchi moment qo’yilsa.

?Ustunning egiluvchanligi nima bilan boshlanadi?

+Egiluvchanlik ustunning ustivorligini belgilaydi. Hisobiy uzunlikning radius inersiyaga nisbati.

=Ustunning egiluvchanligi ustun kesimiga bog’liq bo’lib ustun bikrligini belgilaydi.

=Ustunning hisobiy uzunligini belgilaydi.

=Ustunning bikrligini belgilaydi.

?Ustun asosi (bazasi) qanday elementlardan tashkil topgan?

+Tayanch plita, traversa va qovurg’alar

=Traversadan

=Qovurg’alardan

=Tayanch plitadan.

?Ustun bosh qismi nima vazifani bajaradi?

+Ustun bosh qismi to’sin yoki fermadan tushadigan yukni qabul qilib ustun sterjeniga uzatadi

=To’sin yoki fermalarni biriktirish uchun kerak

=Ustun bosh qismi to’sin yoki fermalarni ustunga sharnirli qilib biriktirish uchun kerak

=Ustunni ustivorligini saqlash uchun kerak.

?Ferma qanaqa asosiy elementlardan tashkil topgan?

+Yuqori va pastki belbog’lar xamda belbog’lar oralig’idagi panjaralardan.

=Yuqori va pastki belbog’lardan.

=Yuqori va pastki belbog’lardan xamda tayanch tugunlardan.

=Belbog’lardan va montaj tugunlardan.

?Yuklar ferma tugunlariga qo’yilgan bo’lsa ferma belbog’laridan qanaqa kuchlar hosil bo’ladi?

+Bo’ylama kuchlar siqilish va cho’zilish.

=Bo’ylama cho’zilish.

=Bo’ylama kuch va eguvchi moment.

=Bo’ylama siqilish.

?Ferma ustivorligi ferma tekisligidan tashqarida qanday ta’minlash mumkin.

+Gorizontal bog’lovchilar yordamida fazoviy utivorligini ta’minlash.

=Ferma sterjinlarining kesimini oshirish yordamida.

=Progonlar yordamida.

=Ferma sterjinlarni kesimini o’zgartirish yordamida.

?Qurilish konstruksiyalari hisoblash asoslari.

+CHegaraviy holatlar.

=Normal kuchlanishlar holati bo’yicha.

=CHegaraviy deformativ holatlar asosida.

=Ustivorlik holatlari asosida.

?Qaysi holatda qulda uchmag’uch payvandlashda element qirralariga ishlab beriladi?

+Elementlar qalinligi 10 mm va undan katta bo’lgan holatda.

=Elementlar qalinligi 4 mmdan katta.

=Elementlar qalinligi 14 mmdan katta.

=Elementlar qalinligi 6 mmdan katta.

?Oddiy bolt bilan yuqori mustahkamligi boltlar nima bilan o’xshash?

+Yasalish aniqligi bilan.

=Mustahkamligi bilan.

=Bolt rezbasining ulchamlarda.

=Elementlar qalinligi 6 mmdan katta.

?Oddiy bolt bilan yuqori mustahkamligi boltlar nima bilan o’xshash?

+Yasalish aniqligi bilan.

=Mustahkamligi bilan.

=Bolt rezbasining ulchamlarda.

=Sanoat bobligi bilan.

?Yoyma tusinning mustahkamligi nima belgilaydi?

+Materiallning hisobiy qarshiligiga.

=Tusinning ustivorligi .

=Materiallning vaqtinchalik qarshiligi.

=Materiallning oquvchanlik chegarasi.

?Sof temir necha gradusda suyuqlanadi?

+1535

=900

=1700

=1800

?Mustahkamligi bo’yicha po’latlar shartni ravishda necha guruhga bo’linadi?

+Ikki guruhga.

=Uch guruhga.

=Besh guruhga.

=Olti guruhga.

?Yaxlit kesimli to’sinlar uchun qaysi kesim eng samarador hisoblanadi?

+Yoyma yoki tuzma qo’shtavrlar.

=SHveller yordamida yasalgan to’sin.

=Quvursimon to’sin.

=Burchaklikdan tashkil topgan to’sin.

?Qaysi holatda yaxlit kesimli ustun samarador hisoblanadi?

+Ustun balandligi kichik bo’lib (3-5 m), unga quyilgan kuch katta bo’lsa.

=Ustun balandligi 8 mdan ziyot.

=Ustunga qo’yilgan yuk, kichik bo’lsa.

=Ustun oddiy po’latdan tayorlansa.

?Metall qurilmalarini afzaligi.

+Yangilligi, gaz va suyuqliklarni o’tkazmasligi, ishonchligi, sanoatbobligi.

=Mustahkamligi.

=Ishonchligi.

=Yangilligi.

?Nima maqsadda chiziluvchi elementlarda po’lat arqondan foydalaniladi?

+Qurilmalarini yengillashtirib, uning ton narxini kamaytirish.

=Qurilmani mustahkamligini oshirish.

=Qurilmani korroziyaga chidamligini oshirish.

=Qurilmani ustivorligini oshirish.

?To’sinlar uchun qaysi ko’ndalang kesim iqtisodiy samardor hisoblanadi?

+Qo’shtavr.

=Quvursimon.

=SHveller.

=To’rtburchak.

?Qaysi ustunlar markaziy siqilgan  ustunlar deb aytiladi.

+Ta’sir qiladigan bo’ylama kuch ustun o’qi bo’yicha ta’sir qilsa.

=Ustun o’qiga eguvchi moment qo’yilgan bo’lsa.

=Ustunga bo’ylama kuch va eguvchi moment ta’sir qilsa.

=Kuch ustun o’qiga quyilmasa.

?Po’lat qurilmalarning asosiy afzalliklarini belgilang.

+Yuqori mustahkamligi, ishonchligi, Sanoatbobligi.

=Yuk ko’tarish qobiliyati katta.

=Sanoatbobligi.

=Ishonchligi, sanoatbobligi. yuk kutarish

?Po’lat qurilmalarning asosiy kamchiliklari nimada?

+Karroziyaga va yong’inga chidamsizligi.

=Egiluvchanligi.

=Yong’inga chidamsizligi.

=Karroziyaga chidamsizligi.

?Po’lat qurilmalar tayyorlashda qanaqa materiallar ishlatiladi.

+Kam uglirodli va yuqori mustahkamli po’lat.

=Yuqori mustahkamli po’lat.

=Po’lat qatishmalari.

=Po’lat.

?Po’latning xajmiy og’irligi nimaga teng?

+7850

=1500

=1200

=1800

*Po’lat necha gradusga suyuq holatga aylanadi?

+1535

=1200

=100

=2000

?Po’lat materiallning afzalligini ayting.

+Mustahkamlik, ishonchlikning, sanoatbobligi, gaz va suyuqliklarni o’tkazmasligi.

=Ishonchlik.

=Sanoatboblik.

=Gaz va suyuqliklarni o’tkazmasligi.

?Qurilmada qanaqa zo’riqish hosil bo’lganda po’lat arqonlardan foydalanish samarali?

+CHo’zilishga.

=Egilishga.

=Siqilishga.

=Kesilishga.

?Bir ravoqli to’singa yoyma kuch ta’sir qilganida maksimal eguvchi momentning qiymati qaysi kesimda bo’ladi?

+O’rtasida.

=Tayanchlarda.

=Tayanchdan 2 m masofada.

=Tayanchdan 4 m masofada.

?Stropil fermalarning shakli nimaga bog’liq?

+Bino ravog’iga hamda tom yopmasiga.

=Bino ravog’iga.

=Tom yopmasiga.

=Po’latning hisobiy qarshiligiga.

?Og’ir fermalarni loyihalashda ferma tugunlarda qanday ulangan hisoblanadi.

+Bikir.

=SHarnirli.

=Qisman sharnirli.

=Qisman bikir.

?Binoning fazoviy mustahkamligi nimalar yordamida ta’minlanadi?

+Bog’lanishlar .

=Payvandlash yordamida.

=Boblar yordamida.

=Progonlar yordamida.

?Fermalar tayyorlashda po’lat sarfi bo’yicha samarador kesim.

+Quvursimon va tavr kesim.

=Burchaklik.

=SHveller.

=Tavr.

?Po’lat qurilmalarni korroziyaga nisbatan chidaligini oshirish yo’llari.

+Maxsus buyoqlar yordamida bo’yash hamda ligerlangan po’latdan foydalanishi.

=Maxsus buyoqlar bilan bo’yash.

=Ligerlash.

=Maxsus qoplama bilan qoplash (Sink).

?Qurilishda ishlatiladigan po’lat qanday olinadi?

+Ferrit zarrachalariga 0,2% gacha uglerod qo’shish yordamida.

=Termik ishlov berish yordamida.

=Ligerlash yordamida.

=CHo’yanga nikel va molibden qo’shish yordamida.

?Po’latning mustahkamligi nimaga bog’liq?

+Kimyoviy tarkibiga termik ishlovga va yoyish texnologiyasiga.

=Uglerodning miqdoriga.

=Mustahkamligiga.

=Ligerlash usuliga.

?Pulatning mustaxkamligini oshirish uchun kanaka usullarni bilasiz

+Kam uglerodli po’latni ligerlash va termik ishlov berish yordamida.

=Po’latga termik ishlov berish yordamida.

=Po’latni toblash yordamida.

=Po’latni ligerlash yordamida.

?Nima sababli alyuminiy qotishmalari kurilishda ishlatiladi?

+Engilligi, korroziyaga chidamliligi, past temperaturalarda darz ketmasligi.

=Korroziyaga chidamliligi

=Engilligi

=YOng’inga chidamliligi

?Oquvchanlik  chegarasi deganda nima tushuniladi?

+Kuchlanish o’zgarmas paytda plastik deformatsiyani sodir bo’lishi

=Kuchlanish hisobiy qarshilikka yetgan nuqtasidagi deformatsiya

=Qoldiq deformatsiya 0,2% ga  yetgan nuqtadagi kuchlanish

=Kuchlanish bilan deformatsiya o’rtasidagi proporsionallik yo’qolgan nuqtadagi kuchlanish.

?Vaqtinchalik qarshilik deganda nima tushuniladi?

+Po’lat namunani buzilish paytidagi chegaraviy kuchlanishi;

=Kuchlanish o’zgarmas paytda plastik deformatsiyani sodir bo’lishi;

=Kuchlanish bilan deformatsiya o’rtasidagi proporsionallik yo’qolgan paytdagi kuchlanish;

=Kuchlanish hisobiy qarshilikka yetgan paytdagi kuchlanish.

?Qaysi po’latlarda oquvchanlik chegarasi mavjud?

+Tarkibida (0,1-0,3%) uglerod bo’lgan po’latlar oddiy mustahkamli;

=Termik ishlov berilgan po’latlar;

=Yuqori mustahkamli po’latlar

=Barcha po’latlarga.

?CHegaraviy holat deganda nima tushiniladi?

+Konstruksiya ekspluatatsiya talabiga javob bera olmaydigan holat?

=Konstruksiya ustivorligini yo’qotadigan holat?

=Konstruksiya deformatsiyalarining haddan tashqari oshib ketishi;

=Konstruksiya normal kuchlanishlar hisobiy qarshilikka erishgan paytdagi holat.

?Birinchi guruh chegaraviy holatiga nima kiradi?

+Birinchi guruh - konstruksiyani ekspluatatsiyaga yaroqsizligi yoki buzilishi;

=Birinchi guruh - normal ekspluatatsiyaga yaroqsiz, ikkinchi guruh - qurilmani buzilishdagi holati;

=Birinchi guruh - konstruksiyada deformatsiyani oshib ketishi - ikkinchi guruh - normal ekspluatatsiyaga yaroqsizligi;

=Birinchi guruh - normal ekspluatatsiyaga yaroqsizligi, ikkinchi guruh - kuchlanishlar hisobiy qarshilikka erishishi.

?Materialning normativ  qarshiligini nima belgilaydi?

+Oquvchanlik chegarasi va vaqtincha qarshiligi.

=Oquvchanlik chegarasi.

=Vaqtincha qarshiligi.

=Proporsionallik  chegarasi.

?Payvandlash natijasida sodir bo’ladigan kamchiliklar?

+Po’lat toblanadi, plastiklik oshadi, yoriqlar hosil bo’ladi, mustahkamlik pasayadi.

=Po’lat toblanadi.

=Elastiklik kamayib yoriqlar hosil bo’ladi.

=Mustahkamlikning pasayishi.

?Nima sababli metall konstruksiyalarda boltli birikmalar ishlatiladi?

+Boltli birikmaning dinamik kuchlarga nisbatan ishonchli ishlashi uchun

=Material tejalishi sababli

=Sanoatbobligi sababli

=Montaj qilish osonligi sababli

?Kaysi boltlar bilan ishlash oson?

+Qupol va normal boltlar bilan

=Yukori mustaxkamli boltlar bilan

=Ankerli boltlar bilan

=Qupol boltlar bilan

?To’sin kesimini o’zgartirish sababi?

+Eguvchi momentni to’sin uzunligi bo’yicha keskin o’zgarishi tufayli material tejaladi.

=Mustahkamlikni oshirish maqsadida.

=To’sin uzunligi bo’yicha kesuvchi kuchlarning o’zgarishi tufayli, materialni tejash

=To’sin bikrligini oshirish maqsadida.

?Qanaqa ustunlar markaziy siqilgan ustunlar hisoblanadi?

+Ta’sir qiladigan vertikal yuk ustun o’qiga qo’yilgan

=Ta’sir qiladigan yuklar ustun o’qiga nisbatan bir oz ekssentrisitet bilan qo’yilgan

=Ustunga bo’ylama kuchdan tashqari eguvchi moment ta’sir qils

=Ustun o’qiga eguvchi moment qo’yilsa.

?Ustun turlarini tanlashda nima e’tiborga olinadi?

+Ustunning hisobiy uzunligi va ta’sir qiladigan yukning qiymati

=Ustun materialining markasi

=YUkning qiymati

=Ustunning poydevorda mahkamlanishi.

?Ustunning hisobiy uzunligi nimaga qarab olinadi?

+Ustun tugunlarining (bosh qismi, poydevorga ulangan qismi) mahkamlanishiga

=Ustun bosh qismining qistirilishiga

=Ustun poydevorda mahkamlanishiga

=Ustun kesimining geometrik xarakteristikasiga.

?Nima sababdan panjarasimon ustun qo’llaniladi

+Ikkala o’qqa nisbatan teng ustivorligi, tejamliligi (yasashda ko’p mehnat talab qiladi)

=Sanoatbob (metall ko’p sarf bo’ladi)

=Mustahkam (montaj qilinishi og’ir)

=Korroziyaga kam uchraydi (qimmat).

?Ustun asosining elementlarini belgilang.

+Tayanch plita, traversa va qovurg’alar

=Traversadan

=Qovurg’alardan

=Tayanch plitadan.

?Ustun bosh qismining axamiyatini belgilang.

+Ustun bosh qismi to’sin yoki fermadan tushadigan yukni qabul qilib ustun sterjeniga uzatadi

=To’sin yoki fermalarni biriktirish uchun kerak

=Ustun bosh qismi to’sin yoki fermalarni ustunga sharnirli qilib biriktirish uchun kerak

=Ustunni ustivorligini saqlash uchun kerak.

?Ferma elementlarini belgilang.

+Yuqori va pastki belbog’lar xamda belbog’lar oralig’idagi panjaralardan.

=Yuqori va pastki belbog’lardan.

=Yuqori va pastki belbog’lardan xamda tayanch tugunlardan.

=Belbog’lardan va montaj tugunlardan.

?Ferma qanaqa yuklarni qabul qiladi?

+Doimiy, qor, shamol (yuqori belbog’ining qiyaligi 30 0 dan katta bo’lgan taqdirda).

=Doimiy, qor hamda shamol.

=Doimiy, qor va seysimik yuklarga nisbatan.

=Maxsus yuklarga nisbatdan.

?Ferma belbog’larda qanaqa kuchlar hosil bo’ladi?

+Bo’ylama kuchlar siqilish va cho’zili.

=Bo’ylama cho’zilish.

=Bo’ylama kuch va eguvchi moment.

=Bo’ylama siqilish.

?Qurilish konstruksiyalari nechta chegaraviy holat bo’yicha hisoblanadi?

+Ikki

=Uch

=Bir

=To’rt

?Yuqori mustahkamligi boltlar bilan normal boltning uxshashlik tomoni nimada?

+Yasalish aniqligida

=Mustahkamligida

=Bolt rezbasining ulchamlarda.

=Sanoat bobligi bilan.

?Tusinning mustahkamligi nimaga bog’liq?

+Materiallning hisobiy qarshiligiga.

=Tusinning ustivorligi

=Materiallning vaqtinchalik qarshiligiga.

=Materiallning oquvchanlik chegarasiga.

?Birinchi guruh chegaraviy holatga nima kiradi?

+Konstruksiyani yuk ko’tarish qobiliyatini yuqotish yoki foydalanishga butunlab yaroqsiz bo’lib qolishi.

=Deformatsiyalarni oshib ketishi.

=Kuchlanishlar oquvchanlik chegarasiga yotgan holat.

=Qurilmada elastik deformatsiyalar oshib ketishi.

?Metall konstrukutsiyalarni tayyorlashda asosiy birikma turi nima

+Elektr yoyi yordamida payvandlashning barcha turlari.

=Kontakt payvandlash.

=Gaz yordamida payvandlash.

=Elektr yoyi yordamida qulda payvandlash.

?Egilishga ishlaydigan elementlar uchun samarador kesimni belgilang.

+Yoyma yoki tuzma qo’shtavrlar.

=SHveller yordamida yasalgan to’sin.

=Quvursimon to’sin.

=Burchaklikdan tashkil topgan to’sin

?Yaxlit kesimli ustun qaysi holatda ishlatiladi?

+Ustun balandligi kichik bo’lib (3-5 m), unga quyilgan kuch katta bo’lsa.

=Ustun balandligi 8 mdan ziyot.

=Ustunga qo’yilgan yuk, kichik bo’lsa.

=Ustun oddiy po’latdan tayorlansa.

?Metall konstruksiyalarni keng qo’llanilishi sababi nima?

+Yongilligi, gaz va suyuqliklarni o’tkazmasligi, ishonchligi, sanoatboblini.

=Mustahkamligi.

=Ishonchligi.

=Yongilligi.

?Qaysi sabablarga ko’ra metall konstruksiyalar keskin rivojlana boshlagan?

+Elektr yoyi yordamida payvandlashni ixtiro qilishi va po’latdan sanoat texnologiyasiga asosan =industrial ishlab chiqarishi.

=Po’latni ixtiroqilinishi.

=Fanning rivojlanishi.

=Sanoat binolarini qurilishi.

?Yuklarning bargalik koeffitsentining mohiyati nimada?

+Yuklarni bir vaqtda ta’sir qilish extimolligini hisobga oladi.

=Yuklarni o’zgarishini hisobga oladi.

=Vaqtinchalik yuklarni hisobga oladi.

=SHamol yo’nalishi o’zgarishini hisobga oladi.

?Po’lat nimadan olinadi?

+Cho’yandan

=Temir ro’dasidan

=Temirdan

=Bentonitdan

?Paralel belbog’li fermaning afzaligini belgilang.

+Sanoatbobligi (kam ishchi kuchi talab qiladi)

=Engilligi

=Mustaxkamligi

=Ustuvorligi

?Metall konstruksiyalarini keng qo’llanishini cheklaydigan kamchilik nima?

+Karroziyadan emirilish;

=sovuqdanmo’rtligini oshishi

=haroratdan deformatsiya lanishi

=elastikligini oshishi.

?Po’latning mustahkamligini oshirishning necha xil usuli bor?

+yuqori haroratda ishlov berish va ligerlash.

=past hororatda haroratda ishlov berish va ligerlash

=o’rta haroratda ishlov berish va ligerlash

=yuqori haroratda bolg’alash va sovutish.

?Markaziy siqiluvchi ustunlar nimaga ishlaydi?

+siqilishga

=cho’zilishga

=egilishga

=siqilib- etilishiga

?Chetki ustunlar nimaga ishlaydi?

+siqilib-egilishiga

=siqilishga

=egilishga

=cho’zilishga

?Birikmalarning necha xil usul bilan biriktirish munkin?

+boltlar yoki parchin mixlar va payvandlash yordamida

=nagellar, elimlar va payvandlash yordamida

=parchin mixli, nagellar yordamida

=yarim avtomatik payvand avtomatik payvandlash yordamida

?Cho’yan qurilmalarini qaysi davrda o’zlashtirib rivojlanishi boshlangan?

+18 asrning o’rtasidan 19 asrning yarmigacha

=16 asrdan 17 asrlar oralig`ida

=17 asrdan 18 asrning oralig`ida

=20 asrning o’rtalaridan hozirgi davrgacha

?Qaysi materialdan mustahkamligi yuqori va nisbatan engil konstrukstiya hosil bo’ladi?

+metall

=yog`och

=temirbeton

=tosh va g`isht

?Qaysi inshoot dunyoda ilk bor yaratilgan yirik minorasimon metall inshoot hisoblanadi?

+Parijdagi Eyfel minorasi

=Toshkent teleminorasi

=Moskvadagi ostankino teleminorasi

=Tokio teleminorasi