OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

TERMIZ DAVLAT MUHANDISLIK VA AGROTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI

QURILISH VA IRRIGATSIYA FAKULTETI

BINO VA INSHOOTLAR QURILISHI KAFEDRASI

| “KELISHILDI” Bino va inshootlar qurilishi kafedrasi mudiri ______ R. Xudoykulov 25-aprel 2026-yil | “TASDIQLAYMAN” Qurilish va irrigatsiya fakulteti dekani ________ A. Butayarov 25-aprel 2026-yil |  |
| --- | --- | --- |

Metall konstruksiyalari FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT TEST SAVOLLARI

Kunduzgi ta’lim shakli 3-kurs uchun Bino 23A,B guruh

Fan o‘qituvchisi: t.f.n., Sh.Turayev

| Ta’lim yo‘nalishi: | 60730300 – Bino va inshootlar qurilishi (turlari bo`yicha); |
| --- | --- |

Termiz-2026

*Sanoat binolari  qurishda qanday hollarda qurilishning narxi pasayadi, metall sarfi kamayadi, binoning chidamliligi oshadi, arxitekturaviy ifodasi yaxshilanadi.

+Yangi samarali qurilish materiallarni, yig’ma elementlarni qo’llashga, sifati yaxshilangan yengil, iqtisodli, yirik o’lchamli, zavodda yuqori darajada tayyorlangan konstruksiyalardan foydalanishga e’tibor berilsa

=Yangi samarali qurilish materiallarni, yig’ma elementlarni qo’llashga

=Sifati yaxshilangan yengil, iqtisodli, yirik o’lchamli, zavodda yuqori darajada tayyorlangan konstruksiyalardan foydalanishga e’tibor berilsa

=barcha javoblar noto‘g‘ri

*Tor ixtisoslashgan korxonalarga qanday korxonalar kiradi?

+Har bir sex yoki oqimda bitta yoki bir necha bir turli buyumlar tayyorlanadi

= Har bir sex yoki oqimda ko‘plab turli buyumlar tayyorlanadi

=Faqat bir xil maxsulot tayyorlanadi

=Maxsulot soniga va turiga bog‘liq emas

*Keng assortimentli korxonalarga qanday korxonalar kiradi?

+ Har bir sex yoki oqimda ko‘plab turli buyumlar tayyorlanadi

= Har bir sex yoki oqimda bitta yoki bir necha bir turli buyumlar tayyorlanadi

=Faqat bir xil maxsulot tayyorlanadi

=Maxsulot soniga va turiga bog‘liq emas

* Ishlab chiqarish birlashmasi, qoidaga ko’ra, qancha korxonalardan tashkil topadi?

+3-5 korxonalardan, ba’zida esa undan xam ko’proq korxonalardan tashkil topadi

=5-6 korxonadan

=9-10 korxonadan

=10-15 korxonadan

*Ishlab chiqarishning uzluksiz va bir me’yorda davom  ettirilishi,   mehnat  qurollarining   beto’xtov ishlab turishi, mehnat predmetlarining bir ish o’rnidan ishlov berilgach ikkinchi ish o’rniga beto’xtov uzatilib turishi, ish operasiyalarining texnologik izchillikda bajarilishi qanday usul deb ataladi?

+oqim usuli

=ketma-ket usul

=parallel usul

=aralash usul

* Jihozlarning beto’xtov ishlab turishi, mehnat predmetlarining bir ish o’rnidan ikkinchi ish o’rniga beto’xtov o’tishi va xodimlarning beto’xtov ishlashi ishlab chiqarishning qaysi usulida ta’minlanadi?

+oqim usulida

=ketma-ket usulda

=parallel usulda

=aralash usulda

*Ixtisoslashtirilgan jihozlarni qo’llash va ulardan foydalanish koeffisiyentlarini oshirish, ishlab chiqarishni mexanizasiyalashtirish va avtomatlashtirish uchun shart-sharoitlar ishlab chiqarishning qaysi usulida yaratiladi?

+oqim usulida

=ketma-ket usulda

=parallel usulda

=aralash usulda

*Ishlab chiqarishning qaysi usulida ma’lum ish operasiyalarini bajaruvchi xodimlarning bevosita, bir-biriga bog’liqligi ortadi, ish vaqtida o’zboshimchalik bilan tanaffus qilish va ishga kech qolish hollariga yo’l qo’yilmaydi, mehnat intizomi mustahkamlanadi va ishlab chiqarish madaniyati oshadi?

+oqim usulida

=ketma-ket usulda

=parallel usulda

=aralash usulda

*Ishlab chiqarishning qaysi usulida mehnat unumdorligi o’sadi va mahsulot sifati oshadi, ishlab chiqarish sikli qisqaradi?

+oqim usulida

=ketma-ket usulda

=parallel usulda

=aralash usulda

*Sanoat ishlab chiqarish tarmog’ining tarkibiy qurilmasi ketma-ketligi to‘g‘ri ko‘rsatilgan variantni  ko‘rsating.

+birlashma-korxona-sex-oqim-seksiyalar-ishchi o‘rinlari

= birlashma- sex- korxona-oqim-seksiyalar-ishchi o‘rinlari

= birlashma- sex- oqim- korxona-seksiyalar-ishchi o‘rinlari

= birlashma- seksiyalar-sex- oqim- korxona- ishchi o‘rinlari

*Asosiy ishlab-chiqaruvchi korxonalarga qanday korxonalar kiradi?

+ korxonanang asosiy mahsulotini tayyorlochi sex xonalari

= texnik xizmat ko’rsatish tizimi (transport, omborxonalar va jihozlarni ta’mirlash) xonalari

=ma’muriy-maishiy xonalar

=ovqatlanish xonalari

* Ishlab chiqarishga xizmat kursatuvchi obyektlar guruhiga qanday ob’ektlar kiradi?

+ texnik xizmat ko’rsatish tizimi (transport, omborxonalar va jihozlarni ta’mirlash) xonalari =korxonanang asosiy mahsulotini tayyorlochi sex xonalari

=ma’muriy-maishiy xonalar

=ovqatlanish xonalari

* Ishchilarga xizmat ko’rsatuvchi obyektlar guruhiga  qanday ob’ektlar kiradi?

+ma’muriy-maishiy xonalar, ovqatlanish xonalari

= texnik xizmat ko’rsatish tizimi (transport, omborxonalar va jihozlarni ta’mirlash) xonalari =korxonanang asosiy mahsulotini tayyorlochi sex xonalari

=yuqoridagi barcha ob’ektlar

* Iqtisodiyotda xalq xo‘jaligining qancha tarmoqlari mavjud?

+15 dan ortiq yirik tarmoqlar mavjud

=160 dan ortiq yirik tarmoqlar mavjud

=160 ga yaqin yirik tarmoqlar mavjud

=10 ga yaqin yirik tarmoqlar mavjud

* Sanoat qurilishi, transport qurilishi, qishloq xo’jalik qurilishi, turar joy, kommunal xo’jalik qurilishi kabi kichik tarmoqlar qaysi yirik tarmoqqa qarashli?

+qurilish tarmog‘iga

=sanoat tarmog‘iga

=transport tarmog‘iga

=qishloq xo’jalik tarmog‘iga

*Quyidagi qaysi qatorda og‘ir sanoat korxonalari ko‘rsatilgan?

+tog’-kon  sanoati korxonalari, metallurgiya sanoati korxonalari, neftximiya va ximiya sanoati korxonalari, mashinasozlik sanoati korxonalari.

=radio elektr va asbobsozlik sanoati korxonalari, sellyuloza-qog’oz va yog’ochni qayta ishlash sanoati korxonalari.

=qurilish industriyasi sanoati korxonalari, energetika sanoati korxonalari.

=tekstil va yengil sanoati sanoati korxonalari, oziq-ovqat sanoati korxonalari.

*Quyidagi qaysi qatorda yengil sanoat korxonalari ko‘rsatilgan?

+tekstil va yengil sanoati sanoati korxonalari, oziq-ovqat sanoati korxonalar

=tog’-kon  sanoati korxonalari, metallurgiya sanoati korxonalari, neftximiya va ximiya sanoati korxonalari, mashinasozlik sanoati korxonalari

=radio elektr va asbobsozlik sanoati korxonalari, sellyuloza-qog’oz va yog’ochni qayta ishlash sanoati korxonalari

=qurilish industriyasi sanoati korxonalari, energetika sanoati korxonalari

* Ishlab chiqarish binolariga qanday binolar kiradi?

+ tayyor mahsulot yoki yarim fabrikat chiqaradigan sexlar

= sanoat korxonalarini elektr va issiqliq bilan ta’minlovchi issiqliq elektr markazlari, transformator  stansiyalari, kompressor stansiyalari

=sanoat transportlari to’xtash joylari, garajlar, tayyor mahsulotlar omborlari, o’t o’chirish depolar

= ma’muriy-idoraviy xonalar, jamoat tashkilotlari xonalari, maishiy xizmat xonalari, ovqatlanish va medisina punktlari

* Energetik binolarga qanday binolar kiradi?

+sanoat korxonalarini elektr va issiqliq bilan ta’minlovchi issiqliq elektr markazlari, transformator  stansiyalari, kompressor stansiyalari

=tayyor mahsulot yoki yarim fabrikat chiqaradigan sexlar

=sanoat transportlari to’xtash joylari, garajlar, tayyor mahsulotlar omborlari, o’t o’chirish depolar

= ma’muriy-idoraviy xonalar, jamoat tashkilotlari xonalari, maishiy xizmat xonalari, ovqatlanish va medisina punktlari

* Transport-ombor xo’jalik  binolariga qanday binolar kiradi?

+sanoat transportlari to’xtash joylari, garajlar, tayyor mahsulotlar omborlari, o’t o’chirish depolar

=sanoat korxonalarini elektr va issiqliq bilan ta’minlovchi issiqliq elektr markazlari, transformator  stansiyalari, kompressor stansiyalari

=tayyor mahsulot yoki yarim fabrikat chiqaradigan sexlar

= ma’muriy-idoraviy xonalar, jamoat tashkilotlari xonalari, maishiy xizmat xonalari, ovqatlanish va medisina punktlari

* Yordamchi binolarga qanday binolar kiradi?

+ ma’muriy-idoraviy xonalar, jamoat tashkilotlari xonalari, maishiy xizmat xonalari, ovqatlanish va medisina punktlari

=sanoat transportlari to’xtash joylari, garajlar, tayyor mahsulotlar omborlari, o’t o’chirish depolar

=sanoat korxonalarini elektr va issiqliq bilan ta’minlovchi issiqliq elektr markazlari, transformator  stansiyalari, kompressor stansiyalari

=tayyor mahsulot yoki yarim fabrikat chiqaradigan sexlar

*Sanitar klassifikasiyasi bo’yicha I-V sinflarga mansub binolarning sanitariya saqlanish zonalari o’lchamlari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

+ I-1000m, II-500m, III-300m, IV-100m, V -50 m

=I-50m, II-100m, III-300m, IV-500m, V -1000 m

=I-500m, II-400m, III-300m, IV-100m, V -50 m

=I-800m, II-400m, III-300m, IV-100m, V -50 m

* Ko’p qavatli binolar uchun kolonalar turi qanday o‘lchamlarda qabul qilinadi?

+6 m x 6 m, 6 m x 9 m yoki 6 m x 12 m

=3 m x 3 m, 3 m x 6 m yoki 6 m x 12 m

=5 m x 5 m, 5 m x 8 m yoki 5 m x 10 m

=12 m x 12 m, 12 m x 15 m yoki 15 m x 30 m

*Oraliqlar soni bo’yicha sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ bir oraliqli va ko’p oraliqli

= bir qavatli va ko’p qavatli

= kransiz va kranli

= karkasli, karkassiz va aralash karkasli

*Qavatlar soni bo’yicha sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ bir qavatli va ko’p qavatli

= bir oraliqli va ko’p oraliqli

= kransiz va kranli

= karkasli, karkassiz va aralash karkasli

* Ko’tarish - transport jihozlarining qo’llanilishi bo’yicha sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ kransiz va kranli

= bir oraliqli va ko’p oraliqli

= bir qavatli va ko’p qavatli

= karkasli, karkassiz va aralash karkasli

* Konstruktiv karkas sxemasi bo’yicha sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ karkasli, karkassiz va aralash karkasli

= bir oraliqli va ko’p oraliqli

= bir qavatli va ko’p qavatli

= kransiz va kranli

= karkasli, karkassiz va aralash karkasli

*Yopmalarning konstruktiv sxemasi bo’yicha sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ tekis karkasli (balka yopilmalari bo’yicha ramali, arkali va fermali ),  fazoviy karkasli, osma, kesishuvchan, pnevmatik  tomyopilmali

= temirbeton karkasli, po’lat karkasli, g’isht ko’taruvchi devorli va tom yopmasi bo’yicha temirbetonli, metalli va yog’och konstruksiyalarli

=ichki oqava suv sistemasi, tashqi oqava suv sistemali

= fonarli yoki fonarsiz

*Qurilish sistemasi bo’yicha sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ temirbeton karkasli, po’lat karkasli, g’isht ko’taruvchi devorli va tom yopmasi bo’yicha temirbetonli, metalli va yog’och konstruksiyalarli

= tekis karkasli (balka yopilmalari bo’yicha ramali, arkali va fermali ),  fazoviy karkasli, osma, kesishuvchan, pnevmatik  tomyopilmali

=ichki oqava suv sistemasi, tashqi oqava suv sistemali

= fonarli yoki fonarsiz

*Binoning oqava suv sistemasi bo’yicha sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ichki oqava suv sistemasi, tashqi oqava suv sistemali

= tekis karkasli (balka yopilmalari bo’yicha ramali, arkali va fermali ),  fazoviy karkasli, osma, kesishuvchan, pnevmatik  tomyopilmali

= temirbeton karkasli, po’lat karkasli, g’isht ko’taruvchi devorli va tom yopmasi bo’yicha temirbetonli, metalli va yog’och konstruksiyalarli

= fonarli yoki fonarsiz

*Tomini yon ko’rinish yechimi xarakteriga qarab sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ fonarli yoki fonarsiz

= tekis karkasli (balka yopilmalari bo’yicha ramali, arkali va fermali ),  fazoviy karkasli, osma, kesishuvchan, pnevmatik  tomyopilmali

= temirbeton karkasli, po’lat karkasli, g’isht ko’taruvchi devorli va tom yopmasi bo’yicha temirbetonli, metalli va yog’och konstruksiyalarli

=ichki oqava suv sistemasi, tashqi oqava suv sistemali

*Xonalarni ichki harorat namlik rejimiga qarab sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ isitiladigan va isitilmaydigan

= sun’iy ventilyasiya bilan ta’minlangan va ta’minlanmagan

=tabiiy, sun’iy va  aralash yoritiladigan

= zich joylashuvli, blokli va pavilonli

* Bino xonalari ventilyasiya sistemasigaga qarab sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ sun’iy ventilyasiya bilan ta’minlangan va ta’minlanmagan

= isitiladigan va isitilmaydigan

=tabiiy, sun’iy va  aralash yoritiladigan

= zich joylashuvli, blokli va pavilonli

*Xonalar yoritish sistemasiga qarab sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+tabiiy, sun’iy va  aralash yoritiladigan

= isitiladigan va isitilmaydigan

= sun’iy ventilyasiya bilan ta’minlangan va ta’minlanmagan

= zich joylashuvli, blokli va pavilonli

*Maydonni qurilish xarakteriga qarab sanoat binolari qanday tasniflanadi?

+ zich joylashuvli, blokli va pavilonli

= isitiladigan va isitilmaydigan

= sun’iy ventilyasiya bilan ta’minlangan va ta’minlanmagan

=tabiiy, sun’iy va  aralash yoritiladigan

*Sanoat korxonalarining sanitar me’yorlari bo’yicha binoning umumiy xajmi, ya’ni ishlab chiqarish  xonalarining xajmi  (jihozlar  bilan birgalikdagi ishchi fazo) va maydoni 1 ishchi hodim uchun qancha bo‘lishi kerak?

+hajmi-15m3, ishlab chiqarish maydoni esa 4,5m2 bo’lishi kerak.

= hajmi-4,5m3, ishlab chiqarish maydoni esa 15m2 bo’lishi kerak.

= hajmi-15m3, ishlab chiqarish maydoni esa 15m2 bo’lishi kerak.

= hajmi-4,5m3, ishlab chiqarish maydoni esa 4,5m2 bo’lishi kerak.

*1 kishi uchun ishchi maydon yengil sanoatning  tikuvchilik korxonalarida qanday loyihalanadi?

+tikuv sexlarida 7m2, bichuv sexida esa bichuv stolining  o’lchamiga qarab 12m2

=tikuv sexlarida 12m2, bichuv sexida esa bichuv stolining  o’lchamiga qarab 7m2

=tikuv sexlarida 7m2, bichuv sexida esa bichuv stolining  o’lchamiga qarab 7m2

=tikuv sexlarida 12m2, bichuv sexida esa bichuv stolining  o’lchamiga qarab 12m2

*davriy harakatdagi transport vositalariga nimalar kiradi?

+ yer usti relssiz (avtokara, avtoyuklagich...) va relsli transporti, osma transport (chig’ir, langarcha, osmakranlar, ko’prik kranlar)

= barcha turdagi konveyerlar, pnevmatik va  gidravlik transportlar

= yer usti relssiz (avtokara, avtoyuklagich...) va relsli transporti, barcha turdagi konveyerlar

= osma transport (chig’ir, langarcha, osmakranlar, ko’prik kranlar), pnevmatik va  gidravlik transportlar

* Qo’l yoki elektrik bilan yuritiladigan (telfer), ko’chmas va ko’chma, ochiq va yopiq bo’lmali (xonali) transport vositasi qanday nomlanadi?

+ Chig’ir

= Langar

= Osma kranlar (kran rigel)

= Ko’prik kranlar

* Aravaga biriktirilgan chig’ir bo’lib, ko’shtavrli to’sinning pastki tokchasi (monorels) bo’ylab zanjirli uzatma yordamida qo’lda yuritiladigan transport vositasi qanday nomlanadi?

+ Langar

= Chig’ir

= Osma kranlar (kran rigel)

= Ko’prik kranlar

* Binolarning oraliq o’lchami 30 m gacha bo’lgan hollarda va yengil yuklarda qo’llaniladigan transport vositasi qanday nomlanadi?

+Osma kranlar (kran rigel)

= Chig’ir

= Langar

= Ko’prik kranlar

* Binolarning oraliq o’lchami 30 m dan 50 m gacha bo’lgan hollarda va og‘irligi 5t dan 250t gacha va  undan yuqori yuklarda qo’llaniladigan transport vositasi qanday nomlanadi?

+ Ko’prik kranlar

= Chig’ir

= Langar

= Osma kranlar (kran rigel)

* Режада П-Ш каби мураккаб шаклда бўлган бинолар  қандай ҳолларда қўлланилади?

+ аэрация қилинадиган ишлаб чиқариш корхоналарида кўп иссиқлиқ ва газ аралашма чиққан холларда

=7 баллдан паст сейсмик худудларда

=йирик ишлаб чикариш биноларида

=архитектуравий ечим талаби буйича

* бир қаватли саноат биноларида технологик жараённинг тавсифига кўра оралик турдаги бинолар кандай холларда ишлатилади?

+ технологик жараён оралиқ бўйлаб йўналган ва юк кўтаргичлар билан хизмат қилинган холларда

= технологик жараён йирик ўлчамли маҳсулотларни ишлаб чиқариш ёки йирик жиҳозлар ўрнатилиш билан боғлик бўлган ҳолда

= эгилувчан ёки универсал биноларни лойихалашда

= йирик колонналар тўридан фойдаланишда

*бир қаватли саноат биноларида технологик жараённинг тавсифига кўра зал турдаги бинолар кандай холларда ишлатилади?

+ технологик жараён йирик ўлчамли маҳсулотларни ишлаб чиқариш ёки йирик жиҳозлар ўрнатилиш билан боғлик бўлган ҳолда

= технологик жараён оралиқ бўйлаб йўналган ва юк кўтаргичлар билан хизмат қилинган холларда

= эгилувчан ёки универсал биноларни лойихалашда

= йирик колонналар тўридан фойдаланишда

*бир қаватли саноат биноларида технологик жараённинг тавсифига кўра катакли турдаги бинолар кандай холларда ишлатилади?

+ эгилувчан ёки универсал биноларни лойихалашда

= технологик жараён йирик ўлчамли маҳсулотларни ишлаб чиқариш ёки йирик жиҳозлар ўрнатилиш билан боғлик бўлган ҳолда

= технологик жараён оралиқ бўйлаб йўналган ва юк кўтаргичлар билан хизмат қилинган холларда

*Qurilishda ishlatiladigan po‘latning sifatini nima belgilaydi?

+Mexanik hossasi, payvandlanuvchanligi, korroziyaga chidamliligi.

=Oquvchanlik chegarasi.

=Elastikligi, mustahkamlik chegarasi.

=Kimyoviy tarkibi, prokat turi.

*Oddiy mustahkamli kam uglerodli po‘lat qanday olinadi?

+Ferrit zarrachalariga 0,2% gacha uglerod qo‘shish yordamida.

=Termik ishlov berish yordamida.

=Ligerlash yordamida.

=Cho‘yanga nikel va molibden qo‘shish yordamida.

*Yuqori mustahkamli po‘lat qanday olinadi?

=Kam uglerodli po‘latni ligerlash yoki termik ishlov berish yordamida.

+Kam uglerodli po‘latni ligerlash yordamida.

=Po‘latga termik ishlov berish yordamida.

=Kam uglerodli po‘latga kremniy bilan aluminiy qo‘shish yordamida.

*Po‘latning mexanik xossasi va payvandlanuvchanligi nimaga bog‘liq?

+Kimyoviy tarkibiga, termik ishlovga va yoyish texnologiyasiga.

=Uglerodning miqdoriga.

=Mustahkamligiga.

=Ligerlash usuliga.

*Nima uchun po‘lat konstruksiyalar temirbetondan yengilroq?

+Po‘latni solishtirma ogirligini  xisobiy karshilikga nisbati  kichik  bulgani uchun.

=Po‘latdagi material zichligi va uning mustaxkamligi nisbatan ko‘proq.

=Chunki po‘latning zichligi temirbetonnikidan kam.

=Chunki po‘latning mustaxkamligi temirbetonning mustaxkamligiga nisbatan ko‘p.

*Plastik deformatsiya nima hisobiga ro‘y beradi?

+Po‘lat kristallarini bir-biriga nisbatan siljishi natijasida.

=Po‘latda uglerod mavjudligi tufayli.

=Po‘lat atomida ishqalanish kuchining kamayishi natijasida.

=Atom zarrachalarining yopishqoqligi kamayishi natijasida.

*O‘ta yuqori mustahkamli po‘lat qanday olinadi?

=Po‘latni ligerlash yordamida.

=Po‘latga termik ishlov berish yordamida.

+Kam uglerodli po‘latni ligerlash va termik ishlov berish yordamida.

=Po‘latni toblash yordamida.

*Aluminiy qotishmalarining po‘latga nisbatan afzalliklari?.

+Yengilligi, korroziyaga chidamliligi, estetik ko‘rinishi.

=Korroziyaga chidamliligi

=Yengilligi

=Yong‘inga chidamliligi

*Qaysi po‘lat minora boshqalaridan oldin qurildan?

+Parijdagi Eyfel minorasi.

=Toshkent teleminorasi.

=Moskvadagi Ostankino minorasi.

=Torontodagi teleminora.

*Bino va inshootlarni qurishda metall konstruksiyalarining afzalligi nimada?.

+Zavodda yuqori sifatli qilib tayyorlanishi va montaj qilishda qulayligi.

=Zavodda yuqori sifatli qilib tayyorlanishi

=Montaj qilishda qulayligi

=Monolitligi.

*Po‘lat qurilmalarning asosiy kamchiliklari nimada?

+Korroziyaga va yong‘inga chidamsizligi.

=Egiluvchanligi.

=Yong‘inga chidamsizligi.

=Karroziyaga chidamsizligi.

*Nima uchun qurilish po‘latlarida uglerod miqdori 0.22% dan oshmasligi kerak?.

+Uglerodning yuqori miqdori elastiklik va payvandlanuvchanlikni pasaytiradi.

=Uglerodning miqdori ko‘p bo‘lganda plastiklik kamayadi.

=Uglerodning miqdori ko‘p bo‘lganda payvandlanuvchanlik yomonlashadi.

=Po‘latda uglerod miqdori cheklanmagan.

*Po‘latning oquvchanlik chegarasi nima?

=Kuchlanish o‘zgarmas paytda plastik deformatsiyani sodir bo‘lishi

=Kuchlanish hisobiy qarshilikka yetgan nuqtasidagi deformatsiya

=Qoldiq deformatsiya 0,2% ga etgan nuqtadagi kuchlanish

+Kuchlanish bilan deformatsiya o‘rtasidagi proporsionallik yo‘qolgan nuqtadagi kuchlanish.

*Po‘latning vaqtinchalik qarshiligi nima?

+Po‘lat namunani buzilish paytidagi chegaraviy kuchlanishi;

=Kuchlanish o‘zgarmas paytda plastik deformatsiyani sodir bo‘lishi;

=Kuchlanish bilan deformatsiya o‘rtasidagi proporsionallik yo‘qolgan paytdagi kuchlanish;

=Kuchlanish hisobiy qarshilikka yetgan paytdagi kuchlanish.

*Oquvchanlik chegarasi qaysi po‘latlarga xos?.

+Tarkibida (0,1-0,3%) uglerod bo‘lgan po‘latlar oddiy mustahkamli;

=Termik ishlov berilgan po‘latlar;

=Yuqori mustahkamli po‘latlar

=Barcha po‘latlarga.

*Kuchlanishlar konsentratsiyasi nima va qaysi holatlarda hosil bo‘ladi?

+Shakl o‘zgarishi yoki unda teshiklar, o‘yiqlar, yorikliklar mavjud kesimlarda kuchlar oqimi nuqsonlarni aylanib o‘tishi natijasida kuchlanishlarni oshib ketishi;

=Konstruksiya joylarida kuchlanishlarni oshib ketishi;

=Kesimlar qiyshaygan joylarda kuchlanishlarni oshib ketishi;

=Temperatura ta’sirida kuchlanishlarni oshib ketishi.

*Po‘latni mo‘rt buzilishiga qanaqa faktorlar sabab bo‘ladi?

+Kuchlanishlar konsentratsiyasi, cho‘zuvchi kuchlanishlar, past temperaturalar, dinamik ta’sirlar;

=Kuchlanishlar konsentratsiyasi;

=Yuqori temperatura;

=Past temperatura.

*Nima uchun po‘lat qurilmalar ishonchli qurilma hisoblanadi?

+Bir jinsli bo‘lib, quchlanishi bilan deformatsiya o‘rtasidagi diagrammaga to‘liq javob bergani uchun.

=Mustahkamligi yuqori bo‘lgani uchun.

=Po‘lat bir jinsli elementdan tashkil topgani uchun.

=Xajmiy og‘irligi katta bo‘lgani uchun.

*Normal temperatura sharoitida kam uglerogli po‘lat strukturasi qanday ko‘rinishda bo‘ladi?

+Perlit zarrachalari bilan kesilgan ferrit zarrachalaridan. .

=Po‘latning ikkita modifikatsiyasidan iborat: alfa-po‘lat va betta-po‘lat.

=Po‘latning ikkita modifikatsiyasidan iborat: alfa-po‘lat va gamma-po‘lat.

=Gamma po‘latdagi uglerodning qattiq eritmasi.

*Qurilish konstruksiyalari hisoblash asoslari?.

+Chegaraviy holatlar.

=Normal kuchlanishlar holati bo‘yicha.

=Chegaraviy deformativ holatlar asosida.

=Ustivorlik holatlari asosida.

*Metall qurilmalarini afzaligi?.

+Yuqori mustahkamligi, zichligi, ishonchligi, sanoatbobligi.

=Mustahkamligi.

=Ishonchligi.

=Yengilligi.

*Nima maqsadda cho‘ziluvchi elementlarda po‘lat arkondan foydalaniladi?

+Qurilmalarini yengillashtirib, uning tan narxini kamaytirish maksadida.

=Qurilmani mustahkamligini oshirish.

=Qurilmani korroziyaga chidamligini oshirish.

=Qurilmani ustivorligini oshirish.

*Metall qurilmalarni rivojlantirishda sabab bo‘lgan omillar?

+Elektr yoyi yordamida payvandlashni ixtiro qilinishi va po‘latning sanoat texnologiyasiga asosan industrial ishlab chiqarilishi.

=Po‘latni ixtiro qilinishi.

=Fanning rivojlanishi.

=Sanoat binolarini qurilishi.

*Yuklar birgaligini tuzganda, birgalik koeffitsienti nimani hisobga oladi?

+Yuklarni bir vaqtda ta’sir qilish ehtimolligini.

=Yuklarni o‘zgarishini.

=Vaqtinchalik yuklarni .

=Shamol yo‘nalishi o‘zgarishini.

*Maxsus yuklarga nimalar kiradi?

+Zilzila, yer ko‘chishlar va avariya natijasida sodir bo‘ladigan ta’sirlar.

=Qor.

=Shamol.

=Yomg‘ir.

*Qaysi holatda markaziy siqilgan elementlar chegaraviy egiluvchanlik bo‘yicha hisoblanadi?

+Elementga qo‘yilgan kuch nisbatan kichik bo‘lib, uning uzunligi katta, ya’ni egiluvchi bo‘lgan holatda.

=Hamma holatda.

=Element fermaga ta’luqli bo‘lsa.

=Element ustunga ta’luqli bo‘lsa.

*Qurilish konstruksiyasining chegaraviy holati nima?

+Konstruksiya ekspluatatsiya talabiga javob bera olmaydigan holat?

=Konstruksiya ustivorligini yo‘qotadigan holat?

=Konstruksiya deformatsiyalarining haddan tashqari oshib ketishi;

=Konstruksiya normal kuchlanishlar hisobiy qarshilikka erishgan paytdagi holat.

*Quyida qayd qilingan talablar qaysi guruh chegaraviy holatiga mansub?

+Birinchi guruh - konstruksiyani ekspluatatsiyaga yaroqsizligi yoki buzilishi;

=Birinchi guruh - normal ekspluatatsiyaga yaroqsiz,  ikkinchi guruh qurilmani buzilishdagi holati;

=Birinchi guruh - konstruksiyada deformatsiyani oshib ketishi - ikkinchi guruh - normal ekspluatatsiyaga yaroqsizligi;

=Birinchi guruh - normal ekspluatatsiyaga yaroqsizligi, ikkinchi guruh -kuchlanishlar hisobiy qarshilikka erishishi.

*Yuklar bo‘yicha ishonchlilik koeffitsienti nimani xisobga oladi? Ma’ruza -4

+Normativ yuklarni noma’qul tomonga o‘zgarishini.

=Yuklarni oshib ketishini.

=Normativ yuklarni oshib ketishini.

=Qurilmani haqiqiy sharoitda ishlashini.

*Metallar bo‘yicha ishonchlilik koefitsenti nimani hisobga oladi? Ma’ruza -4

+Metall qarshiligini normativ qiymatdan kichik tomonga o‘zgarishini.

=Materiallarni haqiqiy ishlash sharoitini xisobga oladi.

=Metalni plastikligini xisobga oladi.

=Metalni elastikligini xisobga oladi.

*Yuklarni birgalik koeffitsenti nimani xisobga oladi?

+Yuklarni bir vaqtda ta’sir qilish extimolligini.

=Shamoldan ta’sir qilgan yuklarni.

=Zilziladan hosil bo‘lgan yuklarni.

=Qurilmani haqiqiy ishlash sharoitini.

*Po‘latning me’yoriy qarshiligini nima belgilaydi?

+Okuvchanlik chegarasi va vaqtincha qarshiligi.

=Oquvchanlik chegarasi.

=Vaqtincha qarshiligi.

=Proporsionallik chegarasi.

*Qurilma mustahkamligini hisoblashda qaysi xolatda hisobiy qarshilik oquvchanlik chegarasi bo‘yicha olinishi mumkin?.

=Oddiy mustaxkamli kam uglerodli po‘latlardan yasalgan qurilmalarni mustahkamlik bo‘yicha xisoblashda.

=Yuqori mustaxkamli pulatdan yasalgan qurilmalar uchun.

=O‘ta yuqori sifatli pulatdan yasalgan qurilmalar uchun.

+Barcha holatlarda.

*Birinchi guruh chegaraviy holat deganda nimani tushunasiz?

+Konstruksiyani yuk ko‘tarish qobiliyatini yo‘qotishi yoki foydalanishga butunlay yaroqsiz bo‘lib qolishi.

=Deformatsiyalarni oshib ketishi.

=Kuchlanishlar oquvchanlik chegarasiga yotgan holat.

=Qurilmada elastik deformatsiyalar oshib ketishi.

*Sof temir necha gradusda suyuqlanadi?

+1535C0.

=900C0.

=1700 C0.

=1800C0.

*Mustahkamligi bo‘yicha po‘latlar shartli ravishda necha guruhga bo‘linadi?

+Uch guruhga.

=Ikki guruhga.

=Besh guruhga.

=Olti guruhga.

*"Sortament" deganda nimani tushunasiz?

+Prokat metallarini geometrik xarakteristikalarini, o‘lchamlarini va bir metr uzunligining og‘irligini mujassamlashtirgan jadval.

=Metall markalarini belgilaydigan jadval.

=Yoyma metallni qaysi GOSTga taaluqligini belgilaydigan jadval.

=Po‘lat varaqlarni o‘lchamlarini belgilaydigan jadval.

*Qaysi holatlarda egiladigan elementlarni mustahkamlik bo‘yicha hisoblashda cheklangan elastik deformatsiyalarda ruxsat beriladi?.

+Elementga bevosita dinamik kuch ta’sir kilmasa;

=Element yuqori mustahkamli po‘latdan yasalgan bo‘lib, salqiligi1/400dan kichik bulsa.

=Element plastik po‘latdan tayorlangan bo‘lib, tolalarining nisbiy qoldiq cho‘zilishi 1/200 dan katta bo‘lmasa.

=Element kam uglerodli po‘latdan yasalgan bo‘lsa.

*To‘sinlarni mustahkamlikka hisoblashda S1 koeffitsienti nimani hisobga oladi?

+To‘singa plastik deformatsiyalarni yo‘l qo‘yilishi natijasida uning yuk ko‘tarish qobiliyatining oshishi;

=To‘sinning ustuvorligi.

=To‘sin mustahkamligini oshirish.

=Tusindagi elastik deformatsiyalari.

*Vaqtinchalik qarshilik bo‘yicha hisoblangan po‘latning xisobiy qarshiligi qanday belgilanadi?

+Ru.

=Run.

=Ry.

=Rn.

*Po‘latning mexanik xususiyatlari va uning payvandlanuvchanligi nimaga bog‘liq?

+Kimyoviy tarkibi, termik ishlov berilishi .

=Uglerod miqdori va oksidsizlantirish usuliga.

=Ferrit va perlit donalari hajmiga, zararli aralashmalar mavjudligiga.

=Tayyorlash paytida kimyoviy tarkibi va harorat sharoitiga.

*Xarorat necha gradusga yetganda pulatning elastiklik moduli kamaya boshlaydi?

# +200 0C.

# =300 0C.

=400 0C.

=500 0C.

*Xarorat necha gradusga yetganda po‘lat yumshoq (plastik) holatga o‘tadi?

# +600 0C.

# =800 0C.

=700 0C.

=1500 0C.

*Po‘latning mo‘rt buziliiiga sabab bo‘ladigan omillar?

=Kuchlanishlar konsentratsiyasi ta’siri.

=Ligerlash, issiqlik bilan ishlov berish, po‘lat oksidlanishi, ichshi kuchlanish va xarorat.

+Zo‘riqishlar konsentratsiyasi, haroratning keskin o‘zgarishi, zarba ta’siri va qarish.

=Ligerlash, issiqlik bilan ishlov berish, haroratning keskin o‘zgarishi, zarba ta’siri va qarish.

*Kam uglerodli po‘latning toliqishiga sabab bo‘ladigan asosiy omillar qanday?

+Yuklanish sikllari sonidan va har bir sikldagi kuchlanish darajasidan.

=Yuklanish sikllari sonidan va siklning assimetriya koeffitsientidan.

=Po‘latning kristall panjarasi turi va kristallari kattaligidan.

=Uglerod, oltingugurt va fosfor tarkibidan.

*Og‘ir sharoitlarda (uzgaruvchan yuk ta’sirida) va 30 0C past haroratdan ishlatiladigan pulatlarni kursating?

+Tinch pulat (TP).ruschada (сп)-spokoyniy

=Kaynovchi pulat (QP). Ruschada (кп)-kipyashiy

=Yarim tinch pulat (YaTP). Ruschada (пс)-poluspokoyniy

=Barcha javoblar tug‘ri.

*Qaysi pulat asosan yopma va tomlarning asosiy yuk kutaruvchi qurilmalarida (ferma, rama, rigel va tusin) ishlatiladi?

+Tinch pulat (TP).

=Yarim tinch pulat (YaTP).

=Qaynovchi pulat (QP).

=Barcha javoblar tug‘ri.

*Yuklarni birgalikda ta’sir etishini e’tiborga oladigan koeffitsient qanday xarf bilan belgilanadi?

+ψ.

=γf.

=γc.

=γn.

*Birinchi guruh chegaraviy xolat deganda nimani tushunasiz?

+Kostruksiyani yuk kutarish qobiliyatini yo‘qotish yoki foydalanishga butunlay yaroqsiz bo‘lib qolishi tufayli.

=Kostruksiyani normal foydalanish qiyinlashib qolganligi tufayli.

=Konstruksiyalarda foydalanish jarayonlari qiyinlashib qolganligi tufayli.

=Kostruksiyalarda siljishlar va tebranishlar xosil bo‘lishi tufayli.

=Ikkinchi guruh chegara xolati deganda nimani tushunasiz?

+Inshoatda normal foydalanish qiyinlashib deformatsiyalarni me’yoridan oshib ketishi.

=Kostruksiya yuk kutarish qobiliyatini yo‘qotishi yoki foydalanishga butunlay yaroqsiz bo‘lib qolishi tufayli.

=Konstruksiya o‘z ustivorligini yo‘qotishi sababli.

=Texnologik jarayonni buzilishi tufayli.

*Metall konstruksiyalarni hisoblashdan maqsad nima?

= Muayyan xizmat muddati davrida konstruksiyaning ishonchliligini taminlash.

=Kontruksiyaning 5 yil ishonchli xizmat qilishini taminlash..

=Konstruksiyaning umrboqiyligini taminlash.

+Kam miqdorda material sarflab tashqi ta’sir etayotgan jami yuklarga yetarli darajada ko‘tarish qobiliyatiga ega bo‘lgan, konstruksiyalarni yaratish .

*Pulatning oquvchanligi bo‘yicha xisobiy qarshiligi qaysi harf bilan belgilangan?

+Ry.

=Ryn.

=Run.

=Ru.

*Qor yuki qaysi turga mansub?

+Vaqtinchalik qisqa muddatli yuk.

=Vaqtinchalik uzoq muddatli yuk.

=Doimiy ta’sir etadigan yuk.

=Maxsus yuk

*Ikkinchi guruh chegara xolatlari uchun egilishda chegaraviy shart qanday yoziladi?

+ f≤f.

=σ≤Rγ.

=σ≤f.

=N≤Rn.

*Xisobiy yukning (F) qiymati qanday topiladi?

+F=Fnγf.

=F=Fnγfq.

=F=Fn/γf.

=F=Fn/φf.

*Shamol yuki qanday turga mansud?

+Vaqtinchalik qisqa muddatli yuk.

=Vaqtinchalik uzoq muddatli yuk.

=Doimiy yuk.

=Maxsus yuk.

*Qalin listli pulatlarni ulchamlarini aniqlang?

+Qalinligi 4...160mm, eni 600...3600 mm va uzunligi 2000...12000 mm.

=Qalinligi 6...60mm, eni 800...3000 mm va uzunligi 2200...10000 mm.

=Qalinligi 8...80mm, eni 1000...3200 mm va uzunligi 2400...8000 mm.

=Qalinligi 10...100mm, eni 1200...3600 mm va uzunligi 2600...12000 mm.

*Yupqa listli pulatlarni ulchamlarini ko‘rsating?

+Qalinligi 0,2...3,9 mm, eni 60...200 mm va uzunligi  1200...5000 mm.

=Qalinligi 0,3...4 mm, eni 62...220 mm va uzunligi 1300...6000 mm.

=Qalinligi 0,4...4,1 mm, eni 64...240 mm va uzunligi 1400...8000 mm.

=Qalinligi 0,5...4,2 mm, eni 69...280 mm va uzunligi 1600...8000 mm.

*Seysmik yuk qaysi turga mansub?

+Maxsus yuk.

=Vaqtinchalik uzoq muddatli yuk.

=Doimiy yuk.

=Vaqtinchalik qisqa muddatli yuk.

*Material mustaxkamligi deb nimaga aytiladi.?

+Tashqi ta’sirlarga buzilmasdan qarshilish ko‘rsata olish qobiliyati.

=Deformatsiyasiz tashqi ta’sirlarga qarshi turish olish qobiliyati.

=Uzoq vaqt davomida shaklni saqlab qolish qobiliyati.

=Tashqi ta’sirlar ostida deformatsiyalanish qobiliyati.

*Buylama egilish koeffitsinti φ qanday aniqlanadi?

+Egiluvchanlik va xisobiy qarshilikga boglik xolda.

=Egiluvchanlik va inersiya radiusiga qarab.

=Xisobiy uzunlikka va inersiya radiusiga qarab.

=Xisobiy uzunlik va xisobiy qarshilikka qarab.

*Siqilishga ishlaydigan elementlar qaysi formula orqali tekshiriladi?

+σ=NφA≤Ryγc.

=τ=QSõIõ≤Ðs.

=σ=NAγc≤Ry.

=σ=MWxγs≤Ry.

*Yaxlit ustunga nisbatan panjarali ustunlarni afzalliklari nimada?

+Teng ustivorlik va kam material sarfi.

=Bazani kengaytirish bilan ustivorikni ta’minlash.

=Kesim yuzalarini turli xil elimentlarni tanlash.

=Bikrligini kamaytirish bilan kam material sarfi.

*Bo‘ylama egilish koeffitsienti qanday aniqlanadi?

+Po‘latning hisobiy qarshiligiga  va elementning egiluvchanligiga boglik xolda ShNK dan.

=Po‘latning hisobiy qarshiligiga qarab.

=Po‘latning elastikligiga qarab.

=Elementning shakliga qarab.

*Po‘latning xajmiy og‘irligi nimaga teng?

+7850 kg/m3.

=1500kg/m3.

=1200kg/m3.

=1800kg/m3.

*Nima uchun po‘lat tarkibidagi Fosfor miqdori 0.045% dan oshmasligi kerak?

+Fosfor po‘latni past haroratlarda mo‘rt qiladi.

=Fosfor po‘latni yuqori haroratlarda sovuq-mo‘rt qiladi.

=Fosfor po‘latni yuqori haroratlarda issiq-mo‘rt qiladi.

=Fosfor po‘latni past haroratlarda issiq-mo‘rt qiladi..

*Po‘latga termik ishlov berishda normallashtirish protsessi nima?

+Po‘latni 700 C gacha qizdirib ochiq havoda sovitish.

=Po‘latni 700 C gacha qizdirib zudlik bilan sovitish

=Po‘latni qaytadan suyuq holatga keltirib ishlov berish.

=Po‘latni 200 C gacha qizdirib ishlov berish.

*Po‘lat materiallning afzalligini ayting?.

+Mustahkamlik, ishonchlik, sanoatbobligi, gaz va suyuqliklarni o‘tkazmasligi.

=Ishonchlik.

=Sanoatboblik.

=Gaz va suyuqliklarni o‘tkazmasligi.

*Qurilmada qanaqa zo‘riqish hosil bo‘lganda po‘lat arqonlardan foydalanish samarali?

+Cho‘zilish.

=Egilish

=Siqilish.

=Kesilish.

*Cho‘zilishga ishlaydigan elementlar qaysi formula orqali tekshiriladi?

+σ=NAnetto≤Ryγc.

=τ=QSõIõ≤Ðs.

=σ=MWxγc≤Ry.

=σ=NφAγc≤Ry.

?Bir ravoqli tayanchlarda sharnirli ulangan to‘sinlarda taksimlangan kuch ta’sir qilganida maksimal eguvchi momentningqiymati qaysi kesimda bo‘ladi?

+O‘rtasida.

=Tayanchlarda.

=Tayanchdan 2 m masofada.

=Tayanchdan 4 m masofada.

*Metall konstruksiyalarda po‘latlarni sifati nimalarga bog‘lik?

+Mexanik xossalarga, payvandlanuvchanligiga, korroziyaga chidamliligiga.

=Okuvchanlik chegarasiga, payvandlanishga, plastikligiga.

=Mustaxkamlik chegarasiga, plastikligiga.

=Kimyoviy tarkibiga, prakat turiga.

*Mustaxkamligi oddiy kam uglerodli pulatlar kanday olinadi?

+Ferritga 0,1-0,3% uglerod kushish bilan.

=Ferritga uglerodga bir kancha kremniy yoki aluminiy, marganets, mis kushimchalar ko‘shishi bilan.

=Ferritga va oltin gugurt kushish bilan.

=Ferritga uglerod hamda nikel va molibdan kushish bilan.

*Mustaxkamligi yukori pulatlar kanday olinadi?

+Ligerlash yoki termik ishlov berish.

=Ligerlashda marganes, krimniy, xrom v aboshka elementlar kushish bilan.

=Yuqori xaroratda ishlov berish.

=Ligerlashda 0,3% kremniy va 0,04 marganes ko‘shish bilan.

*O‘ta yuqori mustaxkamli pulatlar kanday olinadi?

+Ligerlash va termik ishlov berish.

=Ligerlashda marganets, krimniy, xrom va boshka elementlar kushish bilan.

=Yuqori xaroratda ishlov berish.

=Ligerlashda 0,3% kremniy va 0,04 marganets ko‘shish bilan.

*Pulatning mexanik xossasi va payvandlanuvchanligi nimaga bog‘lik?

=Kimyoviy tarkibiga.

=Ferrit va perlitlarni zarralarni kattaligiga.

=Uglerod mikdoriga, zararli kushimchalar borligiga.

+Kimyoviy tarkibiga va tayyorlanishini termik jarayoniga.

*Po‘lat qurilmalarni korroziyaga nisbatan chidamliligini oshirish yo‘llari.

+Maxsus buyoqlar yordamida bo‘yash hamda ligerlangan po‘latdan foydalanish

=Maxsus buyoqlar bilan bo‘yash.

=Ligerlash.

=Maxsus qoplama bilan qoplash (Sink).

*Aluminiy qotishmalari pulatlardan kaysi konstruktiv afzalliklari bilan farklanadi?

+Yengilligi, korroziga chidamliligi va estetik ko‘rinishi.

=Kam massali, zanglashga chidamliligi bilan, sovukka chidamliligi, magnitga ta’sirsiz. Uzok ishlatilishi.

=Kam massaligi, uni kam ekspuatatsiya xarajatlari, tashish va urnatish osonligi.

=Elastik modulini 3 marta pulatga nisbatan kamligi, yuqori plastikligi, okuvchanlik chegarasini yo‘qligi.

*Egilishga ishlaydigan elementlarnining mustahkamligi qaysi formula orqali tekshiriladi?

+σ=MWnmin≤Ryγc.

=τ=MNN,MP≤Ryγc.

=σ=Nφ∙A≤Rsγc.

=σ=NA≤Rsγc.

*Egilishga ishlaydigan elementlarni urinma kuchlanishga qaysi formula yordamida tekshiriladi?

+τ=QSI≤Rsγc.

=τ=NA≤Ryγc.

=τ=MNN,MP≤Ryγc.

=Barcha javoblar to‘g‘ri.

*Yuklar ta’siri kaysi turlarga bulinadi?

+Doimiy, vaqtinchalik uzoq muddatli, vaqtinchalik qisqa muddatli va maxsus.

=Doimiy, vaqtinchalik va maxsus.

=Doimiy, vaqtinchalik, harorat ta’siri va deformatsiya.

=Harorat ta’siri va deformatsiya.

*Po‘latlar uchun standart qarshilik qanday o‘rnatiladi?

+Oquvchanlik chegarasi va vaqtinchalik qarshilik bo‘yicha standart qiymatlarga asoslanadi.

=Mutanosiblik chegarasi va vaqt qarshiligi bo‘yicha.

=Oquvchanlik chegarasi sharti bo‘yicha.

=Oquvchanlik chegarasi va vaqt qarshiligi bo‘yicha.

*Siqilishga ishlayotgan elementlarning yuzasi qaysi formula orqali hisoblanadi?

+ATP=NφRyγc.

=ATP=NhRyγc.

=ATP=NRyγc.

=ATP=NβfRyγc.

*Po‘lat materiali qanday ishonchlilik koeffitsienti bo‘yicha yanada sifatli hisoblanadi?

+γm - 1.05.

=γm - 1.025.

=γm - 1.1.

=γm - 1.15.

*Metal qurilmalar tayyorlash uchun asosan qanaqa materiallar ishlatiladi?

+Kam uglerodli po‘latlar.

=Cho‘yan qotishmalari.

=Po‘lat.

=Cho‘yan.

*Metall qurilmalarining afzalligi.

+Yukori mustaxkamligi, ishonchliligi va sanoatbobligi.

=Mustaxkamligi.

=Yengilligi.

=Industrialliligi, ya’ni qurilmalar asosan zavod sharoitida tayyorlanadi.

*Metall qurilmalarni rivojlanishga sabab bulgan omillar.

+Payvandlash ixtiro qilinib pulatni sanoat texnologiyasiga asosan industrial ishlab chiqarilishi.

=Po‘latni ixtiro qilinishi.

=Fanning rivojlanishi.

=Sanoat binolari qurilishi.

*Kam uglerodli metallarda uglerodning miqdori necha foizdan oshmasligi kerak?

+0,22 %.

=16 %.

=0,01 %.

=2 %.

*Aluminiy qotishmaning urtacha solishtirma og‘irligi qancha?

+2,7 ò/ì3.

=5 ò/ì3.

=3,4 ò/ì3.

=7,8 ò/ì3.

*Qaysi holatlarda metallarda kuchlanishlar tuplanadi?

+Qurilmada metallning kundalang kesimi o‘zgargan joyda (teshik yoki o‘yiqlar bor joyda).

=Cho‘zilishga ishlaydigan elementlarda.

=Siqilishga ishlaydigan elementlarda.

=Yupqa metallarda.

*Qurilmaga ta’sir qiladigan doimiy yuklarga nimalar kiradi?

+Qurilmaning xususiy og‘irligi,  oldindan zuriqishlarning ta’siri.

=Asbob uskunalardan xosil bo‘lgan yuklar.

=Yomg‘ir.

=Shamol va qor.

*Vaqtinchalik yuklarga nimalar kiradi?

+Qor, shamol, texnalogik jarayonga bog‘liq bo‘lgan yuklar, odamlarningog‘irligi va boshqalar.

=Texnalogik jarayonga bog‘liq bulgan yuklar.

=Zilzila.

=Faqat qor va shamol.

*Maxsus yuklarga nimalar kiradi?

=Zilziladan xosil bulgan ta’sirlar, zamin chukishi.

=Texnologik jarayonning buzilishi natijasida xosil bulgan ta’sirlar.

=Faqat portlash ta’strida.

+Yuqori punktlarda uktirib utganlarning hammasi.

*Yuklar buyicha ishonchlilik koeffitsinti nimani hisobga oladi?

+Yuklarning o‘zgaruvchanligini xisobga oladi.

=Doimiy yuklarni oshishini xisobga oladi.

=Vaqtinchalik yuklarni kamayishini xisobga oladi.

=Seysmik yuklarni ko‘payishini xisobga oladi.

*Egilishga ishlaydigan element ikkala bosh tekisliklar bo‘yicha egilsa kuchlanish formulasi ?

+σ=MxWx+MYWY≤Rcγc.

=σ=MxNx≤Ry.

=у=MyN≤Rcγc.

=σ=MxNx-MYNY≤γc.

*Plastiklikni va payvandlanish qobiliyatini ta’minlab turgan holda po‘latning mustahkamligini qanday oshirish mumkin?

=Azot va vanadium bilan ligerlash.

+Xrom va rux bilan ligerlash.

=Uglerod tarkibini oshirish.

=Toblash.

*Metal qurilmalarini yasashda payvandlashning qaysi turi ishlatiladi?

+Qo‘lda, elektr yoyi yordamida ostida avtomatda yarim avtomat  hamda himoyalovchi gaz ostida payvandlash.

=Kontakt payvanddash.

=Gaz yordamida payvandlash.

=Doimiy va o‘zgaruvchan tok yordamida payvandlash.

*Payvand birikma qanday asosiy bo‘limlardan iborat?

+Payvand choki (quyilgan metall), termik ishlov berilgan bo‘lim va asosiy metall.

=Payvand chokidan.

=Asosiy metal va termik ishlov berilgan bo‘limdan.

=Quyilgan metaldan.

*Payvand choki atrofida sodir bo‘ladigan noma’qul xodisalar?.

+Po‘lat toblanadi, plastiklik oshadi, qoldiq kuchlanishlar va kuchlanishlar to‘plami xosil buladi, mustahkamlik pasayadi.

=Po‘lat toblanadi.

=Elastiklik kamayib yoriqlar hosil bo‘ladi.

=Mustahkamlikning pasayishi.

*Qaysi xolatda uchma-uch payvandlashda chokining mustahkamligini tekshirish shart emas?

+Chok sifati maxsus usul bilan tekshirilsa (rentgen, ultratovush va xkz).

=Chok cho‘zilishga ishlasa.

=Chok siqilishga ishlasa.

=Chok egilishga ishlasa.

*Siljishga ishlaydigan burchakli payvand choklarda buzilishi qaysi kesim bo‘yicha sodir bo‘ladi?

+Payvand choki bissektrisasi yoki asosiy metall bilan chok metali chegarasi bo‘yicha.

=Quyilgan metall kesimi bo‘yicha

=Asosiy metall kesimi bo‘yicha

=Chok metali bo‘yicha

*Boltli birikmaning afzalligi nimada?

+Boltli birikmaning dinamik kuchlarga nisbatan ishonchli xisoblanadi.

=Material tejalishi

=Sanoatbobligi

=Montaj qilish osonligi.

*Normal boltlarning afzalligi (kamchiligi) nimada?

+Yasalishi va teshiklariga o‘rnatilishi oson (birikma deformatsiyalanadi)

=Mustaxkam (kamchiligi yo‘q)

=Birikma siljimaydi (mustaxkamligi kichik)

=Material tejaladi (deformatsiya ro‘y berishi).

*Oddiy mustahkamli boltlarning mustahkamligi siljishga ishlaganda qaysi shartdan aniqlanadi?

+Boltni qirqilishi yoki teshik sirtlarini ezilishi shartidan.

=Ezilish shartidan.

=Qirqilash shartidan.

=Cho‘zilish shartidan.

*Yuqori mustaxkamli boltlarning mohiyati nimada?

+Yuqori mustahkamli boltlar qattiq qilib maxsus kalitlar yordamida qistirilishi natijasida, biriktiriladigan elementlar o‘rtasida paydo bo‘ladigan ishqalanish kuchi hisobida mahkam siljimas birikma hosil bo‘ladi.

=Boltlarni qirqilishi hisobiga birikma hosil bo‘ladi.

=Boltlarni ezilishi hisobiga birikma hosil bo‘ladi.

=Qirqilish va ezilish hisobiga birikma hosil bo‘ladi.

*To‘sinlar panjarasining joylashish turlari qanaqa?

+Oddiy, normal va murakkab to‘sinlar panjarasi.

=Normal to‘sinlar panjarasi.

=Murakkab to‘sinlar panjarasi.

=Sodda va murakkab to‘sinlar panjarasi.

*To‘shamaning qalinligi qanday belgilanadi?

+Ta’sir qiladigan muvaqqat yukning qiymatiga qarab (6÷14mm), va bikrlik shartidan to‘shama ravog‘i aniqlanadi.

=Po‘latning sinfiga qarab.

=To‘shamaning ravog‘iga qarab.

=Mustahkamlik shartidan.

*Yig‘ma metall qo‘shtavrning optimal balandligi qaysi shartdan aniqlanadi?

+Minimal og‘irlik shartidan.

=Tayyorlash uchun minimal ishchi kuchi shartidan.

=Belbog‘larning minimal kesim yuzasi shartidan.

=Maksimal bikrlik shartidan.

*To‘sinning optimal balandligi, bikrlik shartidan topilgan minimal balandlikdan katta chiqqan paytda, to‘sin balandligi qanday qabul qilinadi?

+To‘sin optimal balandligi kabul kilinadi.

=To‘sin balandligi minimal balandliqka teng deb olinishi kerak.

=O‘rtacha balandlik qabul qilish lozim.

=Bikrlik v atejamlilik shartlari oralig‘idagi balandlik qabul qilinadi.

*To‘sinning optimal balandligi minimal balandlikdan kichik chiqqanda to‘sin balandligi qanday bo‘lishi kerak?

+Bunday natija qabul qilingan yuqori mustaxkamli po‘latning samarasiz ekanligini bildiradi. Mustahkamligi kichikroq po‘lat qabul qilish lozim.

=Minimal balandlik qabul qilinadi.

=Optimal balandlik qabul qilinadi.

=O‘rtacha balandlik qabul qilinadi.

*Yig‘ma to‘sin devorchasining qalinligini belgilaganda qanaqa shartlar ko‘zda tutilishi lozim?

+To‘sinning mahalliy ustivorlik sharti.

=Mustahkamlik sharti.

=Qirqilish shartidan mustahkamligi, bo‘ylama qovurg‘alarsiz mahalliy ustivorligi va sortament bilan mosligi.

=Egilish shartidan.

*To‘sin tokchasi(belbog‘)ini belgilashda qanday talablar bajarilishi lozim?

+Kesimning egilishga nisbatan mustaxkamligi, siqilgan belbog‘ning mahalliy ustivorligi, sortament bilan mosligi.

=To‘sin mustahkamligini ta’minlash.

=Po‘latning urinma kuchlanishlar bo‘yicha mustahkamligi.

=To‘sinning bikrlik sharti bajarilishi...

*Yig‘ma to‘sinlarda belbog‘ bilan devorchani birikishining mohiyati nimada? Ma’ruza -14

+Urinma  kuchlanishlarni qabul qiladi va egilishda to‘sinning yaxlitligini ta’minlaydi.

=Normal kuchlanishlarni qabul qiladi.

=To‘sin mustahkamligini ta’minlash.

=To‘sinning mahalliy ustivorligini ta’minlaydi.

*Nima maqsadda to‘sin kesimi o‘zgartiriladi?

+Eguvchi momentni to‘sin uzunligi bo‘yicha keskin o‘zgarishi tufayli material tejaladi.

=Mustahkamlikni oshirish maqsadida.

=To‘sin uzunligi bo‘yicha kesuvchi kuchlarning o‘zgarishi tufayli, materialni tejash

=To‘sin bikrligini oshirish maqsadida.

*Nima sababdan to‘sin kesimi o‘zgartirilgan joyda keltirilgan kuchlanish tekshiriladi?

=Kesimda bir vaqtning o‘zida normal va urinma kuchlanishlar mavjud bo‘lganligi sababli

=Kesimda eguvchi momentning qiymati katta bo‘lganligi tufayli

+Kesim zaiflashgani tufayli

=Kesimda urinma kuchlanishlarning qiymati katta bo‘lganligi tufayli.

*To‘sin devorchasi qaysi kuchlanishlar ta’sirida ustivorligini yo‘qotishi mumkin?

+Urinma, normal, mahalliy va bu kuchlanishlar kombinatsiyasidan

=Urinma kuchlanishdan

=Normal kuchlanishdan

=Mahalliy va normal kuchlanishlardan.

*Asosiy birikma sifatida metall qurilmalarni tayyorlashda qaysi birikma hisoblanadi?

+Elektr yoyi yordamida payvandlashning barcha turlari.

=Kontakt payvandlash.

=Gaz yordamida payvandlash.

=Elektr yoyi yordamida qulda payvanddash.

*Markaziy siqilgan yaxlit kesimli ustunlar uchun qaysi kesim eng samarador hisoblanadi?

+Quvursimon va kvadrat kesimli ustunlar.

=Yoyma yoki tuzma qo‘shtavrlar.

=Shveller yordamida yasalgan ustun.

=Burchaklikdan tashkil topgan ustun.

*Qanday ustunlar markaziy siqilgan hisoblanadi?

+Ta’sir qiladigan vertikal yuk ustun o‘qiga qo‘yilgan bo‘lsa

=Ta’sir qiladigan yuklar ustun o‘qiga nisbatan biroz ekssentrisitet bilan qo‘yilgan bo‘lsa

=Ustunga bo‘ylama kuchdan tashqari eguvchi moment ta’sir qilsa

=Ustun o‘qiga eguvchi moment qo‘yilsa.

*Panjarasimon yoki yalpi kesimli ustunlarni tanlashda nima e’tiborga olinadi?

+Ustunning hisobiy uzunligi va ta’sir qiladigan yukning qiymati

=Ustun materialining markasi

=Yukning qiymati

=Ustunning poydevorda mahkamlanishi.

*Ustunning hisobiy uzunligi nimaga abog‘liq?

+Ustun tugunlarining (bosh qismi, poydevorga ulangan qismi) mahkamlanishiga.

=Ustun bosh qismining qistirilishiga

=Ustun poydevorda mahkamlanishiga

=Ustun kesimining geometrik xarakteristikasiga.

*Ustunning egiluvchanligi nima bilan belgilanadi?

+Egiluvchanlik ustunning ustivorligini belgilaydi. Hisobiy uzunlikning inersiya radiusiga nisbati.

=Ustunning egiluvchanligi ustun kesimiga bog‘liq bo‘lib ustun bikrligini belgilaydi.

=Ustunning hisobiy uzunligini belgilaydi.

=Ustunning bikrligini belgilaydi.

*Bo‘ylama egilish koeffitsienti nimaga bog‘liq?

+Ustun egiluvchanligiga va po‘latning hisobiy qarshiligiga

=Ustunning bikrligiga

=Po‘latning hisobiy qarshiligiga

=Ustun kesimining turiga.

*Panjarasimon ustunlarning afzalligi (kamchiligi)?

+Ikkala o‘qqa nisbatan teng ustivorligi, tejamliligi(yasashda ko‘p mehnat talab qiladi)

=Sanoatbob (metall ko‘p sarf bo‘ladi)

=Mustahkam (montaj qilinishi og‘ir)

=Korroziyaga kam uchraydi (qimmat).

*Panjarasimon ustunni loyihalash qay tartibda olib boriladi?

+Material o‘qiga nisbatan hisoblashdan ustun tarmoqlarining ko‘ndalang kesimi aniqlanadi,  keyin ikkala o‘qlarga nisbatan teng ustivorlik shartidan tarmoqlar orasidagi masofa aniqlanadi.

=Material o‘qqa nisbatan hisoblashdan tarmoqlar kesimi aniqlanadi, keyin teng ustivorlik shartidan plankalar orasidagi masofa  aniqlanadi.

=Dastlab ustun yaxlit kesimli ustun kabi hisoblanadi, keyin tarmoqlar orasidagi masofa aniqlanadi.

=Dastlab ustun erkin o‘qqa nisbatan hisoblanadi keyin tarmoqlarning ustivorligi tekshirib ko‘riladi.

*Ustun asosi (bazasi) qanday elementlardan tashkil topgan?

+Tayanch plita, traversa va qovurg‘alar.

=Traversadan

=Qovurg‘alardan

=Tayanch plitadan.

*Ustun tayanch plitasining vazifasi nima?

+Tayanch plita ustun sterjenidan tushadigan yukni poydevorga tekis taqsimlaydi.

=Tayanch plita ustun sterjenini ushlab turish uchun xizmat qiladi

=Tayanch plita hosil bo‘ladigan kuchlanishlarni poydevorga uzatadi

=Tayanch plita traversalarni ushlab turish uchun xizmatqiladi.

*Tayanch plitaning bo‘yi va eni qaysi shartdan aniqlanadi?

+Poydevor betonining egilishdagi mustahkamligi shartidan.

=Tayanch plitaning egilishdagi mustahkamlik shartidan

=Poydevor betonining siqilishdagi mustahkamlik shartidan

=Tayanch plita yasaladigan po‘latning mustahkamlik shartidan

*Ustun bosh qismi nima vazifani bajaradi?

+Ustun bosh qismi to‘sin yoki fermadan tushadigan yukni qabul qilib ustun sterjeniga uzatadi

=To‘sin yoki fermalarni biriktirish uchun kerak

=Ustun bosh qismi to‘sin yoki fermalarni ustunga sharnirli qilib biriktirish uchun kerak

=Ustunni ustivorligini saqlash uchun kerak.

*Qaysi holatda yaxlit kesimli ustun samarador hisoblanadi?

+Ustun balandligi kichik bo‘lib (3-5 m), unga quyilgan kuch katta bo‘lsa.

=Ustun balandligi 8 m dan ziyot.

=Ustunga qo‘yilgan yuk, kichik bo‘lsa.

=Ustun oddiy po‘latdan tayorlansa.

*Qaysi holatda panjarasimon ustun samarador hisoblanadi?

+Ustun balandligi baland bo‘lib, ustunga qo‘yilgan kuch nisbatan kichik bo‘lgan holat.

=Ustun simmetrik kesimdan iborat bo‘lsa.

=Ustun o‘qiga faqat bo‘ylama kuch qo‘shil ganbo‘lsa

=Ustun balandligi 6 m dan kichik bo‘lsa.

*Qaysi holatda qo‘lda uchma-uch payvandlashda element qirralariga ishlov beriladi?

+Elementlar qalinligi 10 mm va undan katta bo‘lgan holatda.

=Elementlar qalinligi 4 mm dan katta.

=Elementlar qalinligi 14 mm dan katta.

=Elementlar qalinligi 6 mm dan katta.

*Payvandlangan birikmalarning chuzilishdagi mustaxkamligi qaysi formuladan aniqlanadi?

+σm=NAn≤Rwyγc.

=σm=MAn≤Rwyγc.

=σ=NAn≤Ry.

=σ=MAn≤Ry.

*Payvandlangan birikmalarning chuzilib egilishdagi mustaxkamligi qaysi formula yordamida topiladi?

+σ=NAn+MWx≤Rwfγc.

=σm=MN2≤Rwyγc.

=σm=N裶γ≤Rwyγc.

=σ=NA∆MW2≤Rwy.

*Bitta bolt qirqilish shartidan qabul qila oladigan kuch.

+

=Nb=Rbsγbbmin.

=Nb=RbtAbn.

=Nb=Rγc.

*Bitta bolt ezilish shartidan qabul qila oladigan kuch.

+Nb=Rbsγbdtmin.

=Nb=RbsγbANc.

=Nb=RbtAbn.

=Nb=Rγc.

*Bitta bolt cho‘zilish shartidan qabul qila oladigan kuch.

+Nb=RbtAbn.

=Nb=RbsγbANc.

=Nb=Rbsγbbmin.

=Nb=Rγc.

*Birikmalardagi boltlar soni qaysi formula orqali topiladi?

+n=N/γcNmin.

=n=N/W.

=n=N/Wγc.

=M=N/F.

*To‘sinlarni qaysi maksimal oraliqlarda (proletlarda) ishlatish urinli?

+20 m gacha.

=12 m gacha.

=30 m gacha.

=40 m gacha.

*Tusinning samaradorligini belgilaydigan kursatgich qanday aniqlanadi?

+ρ=WA.

=J2=bh312.

=σ=MN.

=λx=I0Y.

*Tusinlarning mustaxkamligi qaysi formula orqali tekshiriladi?

+σ=MWx≤Ryγc.

=τ=QSYxtw≤Rs.

=Fniγnψ≤ARyγ㙣.

=FniNiγnφδ2≤δ2.

*Element qirralariga ishlov berish turiga qarab aniqlang qaysi shaklli chok sifatliroq chiqadi?

+X-shaklli.

=K-shaklli.

=V-shaklli.

=U-shaklli.

*Boltli birikmani ishlash sharoitini e’tiborga oluvchi koeffitsient qaysi harf bilan belgilangan?

+γb.

=γn.

=γf.

=γh.

*Payvand tusinining tokchalarini ulchamlarini aniqlashda qanday talablar bajarilishi kerak?

=Kesimning egilishdagi yuk kutarishini va siqilgan tokchaning maxalliy ustivorligini, universal pulat list sortamentdan tanlashni ta’minlash.

=Kesim mustahkamligini urinma kuchlanish buyicha ta’minlash.

+Tokchaning enini qalinligini berilgan nisbatlarda bo‘lishini ta’minlash.

=Kesimning egilishdagi yuk kutarishini va siqilgan tokchaning mahalliy ustivorligini ta’minlash.

*Metall konstruksiyalarni tayerlashda  ishlatiladigan elektr yoyli payvandlashning asosiy turlarini ko‘rsating?

+Qo‘lda elektrod qoplamali, avtomat va yarim avtomat qatlamli.

=Flyus qatlami ostida payvandlash, gaz bilan himoyalangan payvandlash.

=Doimiy yoki o‘zgarivchan tok yordamida payvandlash.

=Payvandlash boshlari bilan payvandlash, shlangli yarimavtomat qurilmalar bilan payvandlash.

*Payvand birikmalarga issiqlik ta’sir qiladigan zonada qanday salbiy hodisalar ro‘y beradi?

+Yirik choklar hosil bo‘lishi, toblanishi, plastiklik yo‘qolishi.

=Kichik shovlar hosil bo‘ladi, toblanadi, naklep olinadi.

=Toblanadi, termal yumshayadi.

=Yirik shovlar hosil bo‘ladi, mustaxkamligi va plastikligi kamayadi.

*Ustunlar quyidagi qaysi qismlardan iborat?

+Bosh qism, sterjen, asos(baza).

=Bosh qism, tokchalar va quyiqism.

=Bosh qism, devorcha qism, tayanch plita qismi.

=Bosh qism, traversa ya ko‘ndalang qovurg‘a.

*Ustunlarning bosh qismi nima vazifani bajaradi?

+Yuqorida joylashgan konstruksiyalardan  yuklarni  qabul qilib sterjenga uzatadi.

=Yuklarni uzgartiruvchi asosiy qism.

=Sterjendan kelgan yukni poydevorga uzatadgan asosiy qismi.

=Bog‘lovchilarni maxkamlashd aishlatiladigan.

*Ustun turlari (yaxlit yoki panjarali) qaysi kriteriyaga kura tanlanadi?

+Xisobiy uzuniligi va yuklar mikdoriga qarab.

=Uzunligi va poydevorga maxkamlanishiga qarab.

=Pulatning qarshiligi va poydevorga maxkamlanishiga qarab.

=Pulatning materialiga qarab.

*Burchakli chok uzunligi bo‘yicha konstruktiv cheklovlarga nima sabab bo‘ladi?

+Chok kesimi bo‘yicha kuchlanishning notekis taqsimlanishi.

=Chok uchlari bo‘yicha yoriqlarning paydo bo‘lishi.

=Chok uchlari bo‘yicha plastik deformatsiyalanishi.

=Pulatning xisobiy qarshiligi va xisobiy yuklarga qarab.

*Qaysi payvand chok ishonchli hisoblanadi?

+Uzunligi element uzunligiga teng bo‘lgan chok.

=Element uzunligidan uzun bo‘lgan chok.

=Nuqsonsiz chok.

=Nuqsonga ega bo‘lgan chok.

*Yaxlit ustunlarga nisbatan panjarali ustunlarni kamchiliklari nimada?

+Konstruksyani murakkabligi va tayyorlashda mehnat sarfini ko‘pligi.

=Kamchiliklari yo‘q.

=Xarorat oshishi bilan tezda ustivorligini yo‘qotishi.

=Hisoblashda kup vaqt sarflanishi..

*Ustun bazasi qanday asosiy va qushimcha elementlardan tashkil topgan.

+Tayanch plita, traversalar va qovurg‘alar.

=Tayanch plitasi, qushimchalari yo‘q.

=Traversa, qushimchalari - tayanch plitasi va qovurg‘a.

=Traversa va qovurg‘a qushimchasi tayanch plita.

*Oddiy bolt bilan mustahkamligi yuqori boltlar nima bilan o‘xshash?

=Yasalish aniqligi bilan.

=Mustahkamligi bilan.

=Bolt rezbasining ulchamlari bilan.

+Sanoatbobligi bilan.

*Yoyma to‘sinning mustahkamligi nima belgilaydi?

+Materialning hisobiy qarshiligi.

=To‘sinning ustivorligi.

=Materiallning vaqtinchalik qarshiligi.

=Materialning oquvchanlik chegarasi.

*Normal boltli birikmalarda boltning diametri bilan boltlarga quyiladigan teshik deametri urtasidagi farqi qancha bulishi mumkin?

=0,3 mm dan 0,5 mm gacha.

=0,1 mm dan  0,2 mm gacha.

+2 mm dan  3mm gacha.

=5 mm gacha.

*Yoyma to‘sinning kesimi nimaga asosan tanlanadi?

+W=MRγc.

=σ=MN.

=J=Wh2.

=A=NP.

*Yoyma tusindagi normal kuchlanish qaysi formula orqali aniqlanadi?

+σ=MWch≤Rcгc.

=τ=QmaxSJtW≤Rsγc.

=σ=RSγs.

=W=MPyγc.

*Yoyma tusindagi urunma kuchlanish qaysi formula orqali aniqlanadi?

+τ=QmaxSJtW≤Rsγc.

=σ=MN≤Ryγc.

=σ=RSγs.

=W=MRyγc.

*Yoyma tusinning solqiligini tekshirish formulasini belgilang?

+ Il≤Il.

=J=Wh2.

=W=MRc.

=W=MRyγc.

*Payvand tusinlarining kundalang kesimlari tayanchlardan qanday masofada o‘zgartiriladi?

+1/6.

=1/8.

=1/10.

=1/12.

*Tusin tokchasini minimal eni?

=180mm.

=120mm.

=160mm.

+200mm.

*Ustunlarning chekli egiluvchanlik qiymatini toping.

+λ=120.

=λ=140.

=λ=160.

=λ=200.

*Nomarkaziy siqilgan ustunni balandligi buyicha turlarini kursating.

+O‘zgarmas, pogonali, ajratilgan tarmoqli.

=O‘zgarmas, bir necha pog‘onali bir necha tarmoqli.

=O‘zgaruvchan, pogonali bir tarmoqli.

=O‘zgaruvchan, pogonali ajratilgan tarmoqli.

*Ferma qanaqa asosiy elementlardan tashkil topgan?

+Yuqori va pastki belbog‘lar xamda belbog‘lar oralig‘idagi panjaralardan.

=Yuqori va pastki belbog‘lardan.

=Yuqori va pastki belbog‘lardan xamda tayanch tugunlardan.

=Belbog‘lardan va montaj tugunlardan.

*Ferma qanaqa yuklarga nisbatdan xisoblanadi?

+Doimiy, qor, shamol (yuqori belbog‘ining qiyaligi 30° dan katta bo‘lgan taqdirda).

=Doimiy, qor hamda shamol.

=Doimiy, qor va seysimik yuklarga nisbatan.

=Maxsus yuklarga nisbatdan.

*Yuklar ferma tugunlariga qo‘yilgan bo‘lsa ferma belbog‘laridan qanaqa kuchlar hosil bo‘ladi?

+Bo‘ylama kuchlar siqilish va cho‘zilish.

=Bo‘ylama cho‘zilish.

=Bo‘ylama kuch va eguvchi moment.

=Bo‘ylama siqilish.

*Ferma sterjenlaridagi zo‘riqishlarni qurilish mexanikaning qaysi usullari yordamida aniqlash mumkin?

+Kremon - Maksvell, tugunlar kesish, ta’sir chizig‘i va parallel kesimlar usuli yordamida.

=Kremon - Maksvell usuli yordamida.

=Tuginlar kesish yordamida

=Analitik usul.

*Ferma ustivorligi ferma tekisligidan tashqarida qanday ta’minlash mumkin?.

+Gorizontal va vertikal bog‘lovchilar yordamida fazoviy ustivorligini ta’minlash.

=Ferma sterjenlarining kesimini oshirish yordamida.

=Progonlar yordamida.

=Ferma sterjenlarni kesimini o‘zgartirish yordamida.

*Qaysi holatda va nima uchun ferma belbog‘larining kesimi o‘zgartiriladi?

+Ferma ravog‘i 24 m dan katta paytda, po‘lat sarfini kamaytirish maksadida.

=Ferma ravog‘i 36 m dan bo‘lsa.

=Og‘ir fermalarda.

=Uchburchak fermalarda.

*To‘sinlar uchun eng qulay samarador kesimni belgilang?

+Qo‘shtavr va unga yakin kesimlar.

=Quvursimon.

=Shveller.

=To‘rtburchak.

*Qupol boltlar uchun ruxsat etilgan xatolikning qiymati (dopusk) nimaga teng?

+1 mm gacha.

=2 mm gacha.

=5 mm gacha.

=4 mm gacha.

*Stropil fermalarning shakli nimaga bog‘liq?

+Bino ravog‘iga hamda tom yopmasiga.

=Bino ravog‘iga.

=Tom yopmasiga.

=Po‘latning hisobiy qarshiligiga.

*Nima uchun yengil ferma tugunlarda sharnirli ulangan hisoblanadi?

=Sterjenning egilishga nisbatan bikrligi kichik bo‘lganligi tufayli.

+Soddalashtirish maqsadida.

=Fasonlar yordamida ulangani uchun.

=Payvand birikmalarning mustahkamligi etarli bo‘lmagani uchun.

*Og‘ir fermalarni loyihalashda ferma tugunlarda qanday ulangan hisoblanadi?.

+Bikr.

=Sharnirli.

=Qisman sharnirli.

=Qisman bikir.

*Binoning fazoviy mustahkamligi nimalar yordamida ta’minlanadi?

+Bog‘lanishlar .

=Payvandlash yordamida.

=Boblar yordamida.

=Progonlar yordamida.

*Fermalar tayyorlashda po‘lat sarfi bo‘yicha samarador kesim.

=To‘g‘ri burchakli sovuq bukilgan yupqa devorli quvurlar

+Burchaklik.

=Shveller.

=Tavr.

*Og‘ir fermalar qaysi ravog‘dan boshlab qullaniladi.

+42m.

=30m.

=36 m.

=50 m.

*Stropil osti fermalar kanday vazifani bajaradi?

= Fermalarni ustivorliklarini ta’minlaydi.

+Stropil fermalarni kutarib turib, bino ichida ustun urnatishdan xolos kiladi.

=Binoni mustakamligini oshiradi.

=Sinchlarda boglovchi vazifasini bajaradi.

*Ferma qanday asosiy elementlardan tashkil topgan?

+Yuqori , pastki kamarlardan va kamarlar urtasidagi panjaralardan.

=Yuqori kamar, pastki kamar, panjara.

=Yuqori kamar, pastki kamar, tirgaglar, ustunlar, osmalar.

=Yuqori kamar, pastki kamar, tayanch, urta va yiriklashtiruvchi tugunlar.

*Sanoat bino tom  yopmalarda qanday ferma turlari  qo‘llaniladi?

+Paralel belbogli yoki trapesiya  shaklli  fermalar.

=Turli shakllardagi tusinsimon yoki arkasimon fermalar.

=Istalgan shakldagi fermalar.

=Istalgan shakldagi tusinsimon fermalar.

*Stropil ferma panellarining ulchamlari nimalarga bog‘liq?

+Tom yopmalari va tirgaglarni optimal qiyalik burchaklariga turlariga bog‘liq xolda panelning ulchamlari aniqlanadi.

=Fermalar panjaralari xillariga bog‘liq.

=Fermalarning yuqori va pastki kamarlarining gometrik uzunliklariga bog‘liq.

=Fermalar kamarlarini ustivorlikka hisoblash panel ulchamlari aniqlanadi.

*Stropil ferma  qaysi yuklarga hisoblanadi?

+Doimiy, qor, shamol, (qiyalik burchagi 30)   osma transportga.

=Doimiy, qor, shamol, osilgan kutarish transporti jixozidan.

=Doimiy, shamol, yomg‘irlar, fonar og‘irligiga.

=Maxsus yuklarga.

*Ferma tugunlari sharnirli bo‘lsa ularga yuklar ta’sir qilganda, kamarlarida qanday zuriqishlar paydo buladi?

+Bo‘ylama kuchlar-siquvchi va cho‘ziluvchi.

=Buylama kuchlar-siquvchi.

=Buylama kuchlar-cho‘ziluvchi.

=Buylama kuchlar va egiluvchi momentlar.

*Ferma sterjenlaridagi zuriqishlar qurilish mexanikasining qanday  uslublari yordamida aniqlanadi?

+Maksvell-Kremoni , parallel kesimlar , tugunlarni kesish usuli, kombinatsiyalangan usul va ta’sir chiziqlar usullari.

=Grafik usul, analitik usul.

=Kesilgan elementlar  usuli (MKE), Gaus usuli, Maksvell-Kremoni usuli.

=Eyler usuli, Maksvell-Kremoni usuli, kesilgan elementlar usuli (MKE), EXM yordamida.

*Bino yopmalarida ishlatiladigan fermani perpendikulyar tekislikdagi ustivorligi qaysi yo‘l bilan ta’minlanadi?

+Gorizontal va vertikal bog‘lovchilar yordamida.

=Hamma fermalar bir-biriga bog‘lovchi progonlar yordamida.

=Ferma kamarlarini kesimlarini o‘zgartirish ya’ni kamarlari kesimi inersiya radiuslarini oshirish yo‘li bilan.

=Ferma kamarlari kesim yuzalarini oshirish yo‘li bilan.

*Qaysi hollarda  uzun fermalar kurilish maydoniga aloxida bulimlarga bulinib olib kelinadi?

+Fermani  uzunligi 18m dan oshgan paytda.

=Suv transporti yordamida tashilganda ya’ni bu turdagi transport uchun tashiladigan konstruksiyani maksimal uzunligi 18m buladi.

=Xavo transporti yordamida tashilganda ya’ni bu turdagi transport uchun tashiladigan konstruksiyani maksimal uzunligi 6m buladi.

=Avto transport bilan tashilganda ya’ni bu turdagi transport uchun tashiladigan konstruksiyani maksimal uzunligi 18m buladi.

*Qaysi xollatda va nima uchun ferma kamarlari kesimlari o‘zgartiriladi?

+Oraliq 24m oshganda, pulat sarfini kamaytirish maqsadida.

=Kamar kesimi tavrli bulganda ferma bikrligini oshrish maqsadida.

=Oraliq 18m oshganda, pulat sarfini kamaytirish maqsadida.

=Buyurmachi xoxishiga kura, pulat sarfini kamaytirish maqsadida.

*Juft burchaklardan tashkil topgan ferma sterjenlarida biriktiruvchi taxtachalar qaysi maqsadlarda quyiladi?

+Burchakliklarni bir-biriga biriktirish va ularni birgalikda ishlashini ta’minlash maqsadida.

=Burchakliklar oralig‘ida tirqish xosil qilish uchun.

=Ferma elementlarini kundalang kesimlarini oshirish uchun.

=Sterjenlarni xisobiy uzunliklarini kamaytirish maqsadida.

*Nima sababdan kamarlari tavr profilli fermalar, kamarlari juft burchakliklardan tashkil topgan fermalarga nisbatan  iqtisodiy samarador xisoblanadi?

+Ferma sterjenlari uzaro bevosita, fasonkalarsiz ulanganligi sababli.

=Taxtakachlar yo‘qligi va payvand choklarini uzunliklari kamayganligi xisobidan.

=Fasonkalar ulchamlarini kamayishi xisobidan.

=Payvand choklari uzunligini kamaytirish xisobidan.

*Nima sababdan burchakli yoki tavrli fermalarga nisbatan, tugri burchakli yupka devorli profillardan tashkil topgan fermalar  yengil buladi?

+Truba kesimli siqiluvchi sterjenlar bikrligi katta bulgani hamda fasonkalarsiz bevosita ulanganligi uchun.

=Cho‘ziluvchi sterjenlar massalari bir xil, trubali siqiluvchi sterjenlar massasi kichik, chunki yopiq profili shaklga ega.

=Siqiluvchi sterjenlar massalari bir xil, trubali chuziluvchi sterjenlar kesimlari katta bikrlikka ega, massalari yengilroq bo‘ladi.

=Katta bikrlikka ega bo‘lganligi uchun cho‘ziluvchi va siqiluvchi trubali sterjenlar massalari ancha yengil.

*Siqilishga ishlaydigan ferma sterjenlarining kundalang kesimi qaysi formula orqali aniqlanadi?

+A=NφRγc.

=A=NRγc.

=A=MY.

=A=MR.

*Chuzilishga ishlaydigan ferma sterjenlarining ko‘ndalang kesimi qaysi formula orqali aniqlanadi?

+A=NRγc.

=A=NφRγc.

=A=MY.

=A=MR.

* Po‘latning elastik deformatsiyasining asosiy xossasi?.

+Elastik deformatsiya proporsionallik chegarasigacha qaytar hisoblanadi.

=Elastik deformatsiya oquvchanlik chegarasigacha qaytar hisoblanadi.

=Elastik deformatsiya vaqtinchalik qarshilik nuqtasigacha qaytar hisoblanadi.

=Elastik deformatsiya hisobiy qarshilik chegarasigacha qaytar hisoblanadi.

*O‘lchamlari hisoblash yo‘li bilan topiladigan  yuk va ta'sirlarni qabul qilishga muljallangan bino va inshootlar va ularning qismlari nima deyiladi?

+Qurilish konstruksiyalari

=Konstruktiv element

=Temirbeton konstruksiyalar

=Metall konstruksiyalar

*Bino va inshootlarga qanday talablar qo‘yiladi?

+Yuqoridagi talablarning hammasi

=Ekspluatatsion

=Estetik

=Texnik, Iqtisodiy

*Yukning hisobiy qiymati bilan me'yoriy qiymati orasidagi farq qanday koeffitsient yordamida hisobga olinadi?

+Ishonchlilik koeffitsienti

=Ish sharoiti koeffitsienti

=Mustahkamlik koeffitsienti

=Dinamik koeffitsient

*Binoning muhimlilik va javobgarlik darajasiga ta'sir etadigan ishonchlilik koeffitsientini ko‘rsating?

+γn

=γf

=γcl

=γm

*Quyidagi empirik formulaga qaysi mustahkamlik xarakteristikasi quyilishi kerak?=(0,7…0,8)R

+Rb

=Rbt

=Rsh

=Rb, los

*Zo‘riqtiriladigan armatura sifatida qanday sinfli armaturalar ishlatiladi?

+A-IV, A - V, A - VI, At – V,  At - VI, Bp - II, B - II va K - 7, K – 19

=Bp - 1, V – 1, At - VI, Bp - II, B - II

=At - VI, Bp - II, B - II va K - 7, K – 19

=A - 1, A - II, A – III, A-IV, A - V, A - VI, At – V,

*Siqiluvchi elementlarda ishchi armatura uchun qaysi armatura ishlatiladi?

+A-III, At-III

=A - II

=A-V

=A - IV

*Egiladigan elementlar sinishgacha nechta kuchlanish holati bosqichini bosib o‘tadi?

+3 ta

=2 ta

=4 ta

=5 ta

*Zavoddan chiqariladigan kamuglerodli po‘latning mexanik xossalari va kimyoviy tarkibi kafolatlangan guruhini ko‘rsating

+V

=B

=A

=G

*Markaziy siqilgan element mustahkamlik formulasiga qanday parametrni qo‘yish kerak?

+*γn

=γv

=G

=γf

*To‘sin egilishini aniqlaydigan formulaga po‘latning fizik-mexanik xossasini hisobga oladigan qanday xarakteristikani qo‘yish kerak.

fmax = 5ql/384?I

+*E

=Rs

=Σy

=γc

*Konstruktiv element nima?

+O‘lchamlari hisoblab topiladigan yuk ko‘taruvchi element

=Yuk ko‘taradigan ham, ko‘tarmaydigan ham bo‘lishi mumkin

=O‘lchamlari hisoblab topiladigan yuk ko‘tarmaydigan element

=Yuk ko‘taruvchi element

*Uzoqqa xizmat qilish bo‘yicha chidamliligi 1-darajali bo‘lgan binolarning xizmat muddati qancha bo‘ladi?

+100 yildan ortiq

=50 yildan ortiq

=100 yildan kam

=20 yildan ortiq

*Hisoblashning qaysi usuli aniq usul hisoblanadi?

+Chegaraviy holat

= Ruxsat etilgan kuchlanish

=Sindiruvchi kuch bo‘yicha

=Birinchi

*Yuqori mustahkamlikdagi simlarni sinfi qanday belgilanadi?

+Bp-II

=B-I

=A-II, A-III

=A-IV, A-V

*Poydevorlar necha xil bo‘ladi?

+3 xil

=4 xil

=5 xil

=2 xil

*Kuyidagi empirik formulaga qaysi xarakteristika qo‘yilishi kerak??=qil02/8

+M

=Ms

=Msw

=Mb

*O‘rtacha ligerlangan po‘lat markasidagi ligerlovchi moddaning protsentli qiymatini ayting

+0-1,5%*

=0-2,5%

=2,6-10%

=10% dan yuqori

*To‘sinlarda tashqi yuk ta'siridan hosil bo‘ladigan kuchlanishlar turini ayting?

+σmax- asosiy (bosh)

=τ – urinma

=σ - normal

=σlos - mahalliy siquvchi kuchlanish

*Binolarni seysmik kuchlar ta'siriga hisoblaganda hisobiy yuklar qo‘shimcha yana qanday koeffitsientga ko‘paytiriladi?

+Uyg‘unlashtirish koeffitsientiga

=Ish sharoiti koeffitsientiga

=Materiallar bo‘yicha ishonchlilik koeffitsientiga

=Binolarning vazifasi bo‘yicha ishonchlilik koeffitsientiga

*Bino va inshootlar uzoqqa chidamliligi, olovbardoshligi va ekspluatatsion sifatlariga qarab kapitalligi bo‘yicha necha  sinfga bo‘linadi?

+ 4sinfga

=3 sinfga

=2 sinfga

=5 sinfga

*Binolar olovbardoshligi bo‘yicha necha darajaga bo‘linadi?

+5 darajaga

=4 darajaga

=3 darajaga

=6 darajaga

*Konstruksiyadan foydalanish chog‘ida me'yor bo‘yicha unga qo‘yilishi mumkin bo‘lgan yuklarning maksimal qiymati qanday yuk deb ataladi.

+Me'yoriy yuk

=Hisobiy yuk

=Chegaraviy yuk

=Maksimal yuk

*Konstruksiyada chegaraviy holat sodir bo‘lganda undan foydalanish mumkinmi?

+Mumkin emas

=Mumkin;

=Mumkin, faqat bir oydan ko‘p emas;

=Mumkin, faqat bir yildan ko‘p emas;

*Quyidagi empirik formulaga qaysi mustahkamlik xarakteristikasi quyilishi kerak?

+Rbt

=R

=Rb

=Rsh

*Hisobiy qarshiliklar qanday topiladi?

+Me'yoriy qarshiliklarni ishonchlilik koeffitsientiga bo‘lish orqali

=Me'yoriy qarshiliklarni ishonchlilik koeffitsientiga ko‘paytirish  orqali

=Maksimal qarshilikdan me'yoriy qarshiliklarni ayirish orqali

=Me'yoriy qarshiliklarga minimal qarshiliklarni qo‘shish orqali

*Siqilgan elementlarda tasodifiy ekssentrisitet "yelka" qiymati nimaga teng qilib qabul qilinadi?

+Keltirilgan qiymatlardan eng kattasiga

=l/30

=Keltirilgan qiymatlardan eng kichigiga

=l/600

*Qoplamaning va qavatlararo yopmalarning yuk ko‘taruvchi konstruksiyalari faqat ustunlarga tayanadigan binolar qanday binolar deyiladi?

+To‘la sinchli

=Qisman sinchli

=Sinchsiz

=Qisman  sinchsiz

*Quyidagi shart bajarilganda metall to‘sin o‘zini qanday tutishi kerak/

+To‘sin sinadi

=Mastahkamlik ta'minlanadi

=Plastik deformatsiyalar taraqqiy etishi sodir bo‘ladi

=To‘sin turg‘unligi ta'minlanadi

*Siqiluvchi elementlarda tasodifiy ekssentrisitet qanday qiymatga teng?

+Quyidagi qiymatlarning: 1/3 h va 1/6 l kattasiga teng, lekin 1 smdan kam bo‘lmasligi lozim.

=Element uzunligining 1/600 qismiga teng

=Kesim balandligining 1/30 qismiga teng.

=Element uzunligining 1/500 qismiga teng, lekin 1 sm dan kam bo‘lmasligi

*Qadimda O‘rta Osiyoda zilzilabardoshlikni oshirish uchun tebranish so‘ndirgichi sifatida poydevor bilan devor orasiga nima qo‘yilgan?

+qamish qatlami yotqizilgan

=yupqa yog‘och taxta qo‘yilgan

=rezina qatlam yotqizilgan

=bir qator g‘isht terilgan

*Qanday element va konstruksiyalar markaziy cho‘zilishga  ishlaydi?

+Ravoqlarning tortqichlari; fermalarnin ostki kamarlari va pasayuvchi xovonlari;

=Oraliq plitalar; fermalarning ostki kamarlari va ustunlar

=Fermalarning ostki kamarlari va yuqorilovchi xovonlari; rigellar

=Fermalarning yuqorilovchi xovonlari va ustunlari; ravoqlarning tortqichlari

*Egiladigan elementlar sinishgacha nechta kuchlanish holati bosqichini bosib o‘tadi?

+3 ta

=2 ta

=5-ta

=4-ta

*Markaziy cho‘ziluvchi elementlarda quyidagi shart nimani bildiradi? N ≤ Ncrc?

+Elementda yoriqlar paydo bo‘lmaydi

=Elementda yoriqlar paydo bo‘ladi

=Elementda simmetrik armaturalash kerak

=Elementda o‘ta mustahkam armatura qo‘llash kerak.

*Nomarkaziy cho‘ziluvchi elementlarda quyidagi shart nimani bildiradi? M ≤ Mcrc?

+Elementda yoriqlar paydo bo‘lmaydi

=Elementda yoriqlar paydo bo‘ladi

=Elementni simmetrik ravishda armaturalash lozim

=Elementda o‘ta mustahkam armatura qo‘llash kerak.

*Yukning hisobiy qiymati bilan me'yoriy qiymati orasidagi farq qanday koeffitsient yordamida hisobga olinadi?

+Ishonchlik koeffitsienti

=Ish sharoiti koeffitsienti

=Mustaxkamlik koeffitsienti

=Dinamik koeffitsient

*Binolar olovbardoshligi bo‘yicha necha darajaga bo‘linadi?

+5-darajaga

=4 darajaga

=3-darajaga

=6 darajaga

*Qanday element va konstruksiyalar egilishga ishlaydilar?

+Plitalar, chetda joylashgan ustunlar va rigellar.

=Fermalarning xovonlari va kamarlari

=Fermalar, to‘sinlar va ravoqlar

=Fermalarning ustunlari va oraliqdda joylashgan ustunlar.

*Hisoblashning qaysi usuli aniq usul hisoblanadi?

+Chegaraviy holat

=Ruxsat etilgan kuchlanish

=Birinchi va uchinchi

=Sindiruvchi-kuch boyicha

*Po‘lat  qurilmalarini  kaysi  davrda  o‘zlashtirib  rivojlanishi  boshlangan?

+XIX asrning  o‘rtasidan

=XVI asrdan  17asrlar  oralig‘ida

=XVII asrdan  18asrning  oralig‘ida

=XX asrning o‘rtalaridan hozirgi  davrgacha

*Qaysi elementlar asosida po‘lat qurilmalarni hisoblash usuli rivojlandi?

+Uch burchakli fermalar

=Yog‘och to‘sinlar

=Ko‘p oraliqli to‘sinlar

=Egiluvchan ustunlar.

*Qaysi materialdan mustahkamligi yuqori va nisbatan yengil konstruksiya hosil bo‘ladi?

+ Metall

=Yog‘och

=Temirbeton

=Tosh va g‘isht

*Dunyoda qaysi inshoot ilk bor yaratilgan yirik minorasimon metall qurilma hisoblanadi?

+Parijdagi Effel minorasi

=Moskvadagi Ostankino teleminorasi

=Tokio teleminorasi

=Toshkent teleminorasi

*Keltirilgan po‘lat markalarni ichida eng sifatligini aniqlang?

+ВСт 3 сп 5

= ВСт 3 Гпс 5

= ВСт 3 пс 6-2

= ВСт 3 кп 2

*Po‘lat tarkibida uglerod miqdori 0,22% oshib ketsa qaysi xususiyatlariga ta’sir ko‘rsatadi?

+Mustahkamligi oshadi, plastikligi kamayadi va payvandlash imkoniyatlari pasayadi

=Payvandlash imkoniyati kamayadi.

=Mustahkamligi va plastikligi oshadi

=Shakl o‘zgartirishligi va zanglashga qarshiligi oshadi

*Nega po‘lat tarkibida fosfor miqdori 0,045% gacha  chegaralangan?

+Chunki po‘lat sovuq haroratda mo‘rt bo‘lib qolish xavfi bor

=Chunki po‘lat rangi o‘zgarib qolishi xavfi bor

=Po‘latni narhi oshib ketmasligi uchun

=Po‘latni shakl o‘zgartirishligi ko‘payib ketishligi sababli

*Nega po‘lat tarkibida oltin gugurt miqdori 0,055 gacha  chegaralangan?

+Chunki po‘lat issiq haroratda mo‘rt bo‘lib qolish xavfi bor

=Chunki po‘lat sovuq haroratda mo‘rt bo‘lib qolish xavfi bor

=Chunki po‘lat rangi o‘zgarib qolishi xavfi bor

=Po‘latni shakl o‘zgartirishligi ko‘payib ketishligi sababli

*Po‘latni oquvchanligi bo‘yicha hisobiy qarshiligi qaysi harf bilan belgilangan?

+Ry

=Run

=Ryn

=Ru

*Po‘latni muvaqqat qarshiligi bo‘yicha hisobiy qarshiligi qaysi harf bilan belgilangan

+Ru

=Run

=Ry

=Ryn

*Yuklarni birgalikda ta’sir etishligini etiborga oluvchi koeffitsient qaysi harf bilan belgilangan?

+

=f

=s

=p

*Yuk bo‘yicha ishonchli koeffitsient qaysi harf bilan belgilangan?

+f

=s

=p

=f

*Nega kam ligerlangan po‘latlar tarkibida kremniy miqdori 1% gacha chegaralangan?

+Zanglashga qarshiligi va payvandlash imkoniyatlari kamayib ketmasligi uchun

=Shakl o‘zgartirishligi oshishi sababli

=Po‘latning narhi oshib ketmasligi uchun

=Zanglashga qarshiligi kamayib ketishligi sababli.

*Nega mis miqdori po‘latlarda 0,7% gacha chegaralangan?

+Po‘lat tez qarib qolishini oldini olish uchun

=Payvandlash va zanglashga qarshiligi imkoniyatlari pasayishligi sababli

=Zanglashga qarshiligi kamayib ketishligi sababli

=Mustahkamligini pasaytirishligi sababli.

*Konstruksiyalarda ishlatiladigan metallarning asosiy mexanik hossalariga nima kiradi?

+Metallni mustahkamligi, ellastikligi va plastikligi

=Metallni shakl o‘zgarishi va rangi

=Metallning narhi va og‘irligi

=Metallni zanglashi va shakli.

*Metall mustahkamligi nima?

+Metallni ta’sir etuvchi kuchlarga qarshilik ko‘rsatish darajasi.

=Metallning shakli o‘zgarishi

=Metallning ellastikligi va plastikligi oshib ketishi

=Metallning narhiga qarab uning mo‘rtligi

*Metallning ellastikligi nima?

+Metallning dastlabki shaklini tiklab olish hususiyati

=Metallning ellastikligi va plastikligi pasayib ketishi

=Metallning og‘irligi oshib ketishi

=Metallni kuchlarga qarshilik ko‘rsata olmasligi.

*Metallning plastikligi nima?

+Metallning kuch ta’siridan so‘ng deformatsiyalangan holatda qolishi hususiyati

=Metallni dastlabki mo‘rt holatga kelishi

=Metallning og‘irligi oshib ketishi

=Metallni kuchlarga qarshilik ko‘rsata olmasligi

*Konstruksiyalarni chegaraviy holatlar bo‘yicha hisoblash usulida nechta chegaraviy holatlar mavjud?

+Birinchi va ikkinchi chegaraviy holatlar

=Bitta chegaraviy holat

=Birinchi, ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi chegaraviy holatlar

=Chegaraviy holatlarning soni cheksiz.

*Konstruksiyalarni birinchi guruh chegaraviy holatlar bo‘yicha hisoblashning maqsadi nima?

+Konstruksiyaning mustahkamligini ta’minlash

=Konstruksiyaning optimal narhini bilish

=Konstruksiyani og‘irligini oshirib

=Chegaraviy holatlarning turlarini belgilash.

*Konstruksiyalarni ikkinchi guruh chegaraviy holatlar bo‘yicha hisoblashning maqsadi nima?

+Konstruksiyani haddan tashqari deformatsiyalanishidan saqlash

=Konstruksiyaning mustahkamligini taqqoslash

=Konstruksiyani og‘irligini chegaralash

=Chegaraviy holatlarning turlarini belgilash

*Birinchi chegaraviy holatni formulasi qanday?

+

=

=

=

*Ikkinchi chegaraviy holatni formulasi?

+

=

=

=

*Po‘latni mustahkamligini oshirish bo‘yicha asosiy yo‘nalishlari?

+Yuqori sifatli texnologiyalar bilan yangi markalar yaratilishi orqali

=Po‘latni sovuq holatda mustahkamligini oshirish yo‘llari

=Po‘latni qizdirib va sovitish orqali mustahkamligini oshirish yo‘llari

=Atom panjarasini ideal darajaga yetkazish orqali

*To‘sinlarning mustahkamligi qaysi formula orqali tekshiriladi?

+	=

=	=

*Siqilishga ishlayotgan elementlar qaysi formula orqali tekshiriladi?

+

=

=

=

*Material bo‘yicha ishonch koeffitsientiga qarab aniqlang. Qaysi po‘lat markasi ishonchliroq ishlaydi?

+m = 1,025

=m = 1,1

=m = 1,05

=m = 1,15

*Qaysi o‘lcham sanoat binoni foydali balandligi deyiladi?

+poldan tom konstruksiyani pastki qismigacha bo‘lgan o‘lchami

=poldan kranni pastki qismigacha o‘lcham

=poldan kran relsni tepa qismigacha

=poldan tom konstruksiyani tepa qismigacha

*Egilishga qanday elementlar va konstruksiyalar ishlaydi?

+plitalar, rigellar va to‘sinlar.

=oraliqda joylashgan ustunlar; fermalarning ustunlari va xovonlari

=oraliqda joylashgan ustunlar va ravoqlar.

=ravoqlar, poydevorlar, tayanchlar

*Markaziy siqilishga qanday elementlar va konstruksiyalar ishlaydi?

+Oraliqda joylashgan ustunlar, fermalarning ustki kamarlari.

=Chetda joylashgan ustunlar, fermalarning ostki  kamari.

=Plitalar, fermalarning pasayuvchi xovonlari va ustunlari

=Rigellar, tomyopmalar va fermalar

*Qaysi sinfdagi armaturalar oldindan zo‘riqtirilgan  armatura sifatida ishlatiladi?

+A-IV, A-V, A-VI, At-IV, At-V, At-VI, B-II, Bp-II, K-7;

=A-I, A-II, A-III, A-IV, A-V;

=B-I, B-II, Bp-I, Bp-II;

=A-I, A-II, A-III.

*Temirbetonni oldindan zo‘riqtirishni asosiy mohiyati nimadan iborat?

+Yuqori mustahkamlikka ega bo‘lgan materiallarni qo‘llashga imkon beriashidan, darzbardoshligi ortishidan.

=Kirishish-qisqarish deformatsiyalari va toptashluvchi deformatsiyalari kamayishidan;

=Betonni chegaraviy deformatsiyalari ko‘payishidan;

=Konstruksiya ustivorligi oshishidan;

*Qaysi sinfdagi armaturalar o‘tamustahkam armatura turiga kiradi?

+A-IV, A-V, A-VI;

=A-I, A-II, A-III;

=B-I, S-II;

=Ar-I, Ar-II, Ar-III.

*Temirbeton konstruksiyalarining karroziyabardoshligi nimalarga bog‘liq?

+Beton zichligi va muhitning agressivlik darajasiga;

=Suv o‘tkazuvchanligiga;

=Sovuqbardoshligiga;

=Bog‘lovchining oz va ko‘pligiga;

*Yuqori mustahkamlikdagi sovuqlayin cho‘zilgan po‘lat simlarning sinfi qanday belgilanadi?

+B-II yoki Bp-II;

=A-V;

=B-I;

=A-I;

*Temirbeton elementlarning yorilishga turg‘unligi qaysi usulda tekshiriladi?

+II-chegaraviy xolat bo‘yicha;

=I-chegaraviy xolat bo‘yicha;

=I va II-chegaraviy xolat bo‘yicha;

=Ruxsat etilgan zo‘riqish bo‘yicha;

*Egilishdagi kuchlangan-deformatsiya holati nechta?

+3 ta

=4 ta

=5 ta

=2 ta

*Chegaraviy  holatlari nechta?

+2 ta

=3 ta

=4 ta

=5 ta

*Chegara holatning 1 va II gruppa bo‘yicha hisoblashdan maqsad nima?

+Mustahkamligini ta’minlash

=Yuk ko‘tarishini kamaytirish

=Yoriqbardoshligini kamamytirish

=Olovbardoshligini ta’minlash

*Hisobiy to‘la yuk qanday aniqlanadi?

+ q = (gn· γf1 + pn · γf2)·a

= qn = (gn + pn)·a

= q = (gn· γf1 - pn · γf2)·a

= qn = (gn - pn)·a,

*Chegara holatlari bo‘yicha hisoblashda qanday koeffitsientlar qo‘laniladi?

+γf, γn, γc, ψ

=γf, γn, γc,

=γf, γn

= γf

*Kuchlangan-deformatsiya holatini III bosqichi qachon va qanday sodir bo‘ladi.

+Elementni sinishi natijasida

=Yoriqlar hosil bo‘lganda

=Dars ketganda

=Egilganda

*Egilishga ishlaydigan elementlar qaysilar

+To‘sin, plita

=Ustun

=Ferma ustuni

=Arka

*Markaziy siqilishga qanday elementlar va konstruksiyalar ishlaydi?

+Fermalarning ustki kamarlari, ustunlari va yuqorilovchi xovonlari; oraliqda joylashgan ustunlar

=Fermalarning ustki kamarlari, chetda joylashgan ustunlar

=Oraliqda joylashgan ustunlar, fermalarning ustunlari va pasayuvchi xovonlari

=Oraliqda joylashgan ustunlar; fermalarning ustki kamarlari; ustunlari va pasayuvchi xovonlari

*Qanday element va konstruksiyalar nomarkaziy siqilishga ishlaydi?

+Xovonsiz fermalarning ustki kamarlari; chetda joylashgan ustunlar

=Fermalarning ostki kamarlari; chetda joylashgan ustunlar

=Xovonsiz fermalarning ustki kamarlari; oraliqda joylashgan ustunlar

=Xovonsiz fermalarning ustki kamarlari; oraliqda joylashgan ustunlar.

*Konstruksiyani qanday holati chegara holati deyiladi.

+Konstruksiya tashqi yuklarni ko‘tara olmay qolsa

=Konstruksiya cho‘zilish zonasidan singanda

=Konstruksiya siqilish zonasidan singanda

=Yoriqlar hosil bo‘lsa

Tuzuvchilar:		k. o‘qit. Sh.Turayev

o‘qit. M.Pulatov